ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ

ΤΕΛΙΚΗ   ΕΞΕΤΑΣΗ   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ   ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 14  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013
ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΡΚΑΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΕ  ( ή  (
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

1. Ποιος από τους τρεις χάλυβες έχει χαμηλότερη θερμοκρασία βαφής;

Α.) St 37                    Β.) C60                         Γ.) Χ : Ειδικός χάλυβας  0,4% C
(
2. Ποιος από τους τρεις χάλυβες δεν προσφέρεται για βαφή;

Α.) St 37                     Β.) C60                      Γ.) Χ : Ειδικός χάλυβας  0,4% C
(
3. Ποιος από τους τρεις χάλυβες είναι καταλληλότερος για βαφή;
Α.) St 37                     Β.) C60                     Γ.) Χ : Ειδικός χάλυβας  0,4% C
(
4. Ποια μέθοδος σκληρομέτρησης χρησιμοποιήθηκε στο εργαστήριο;
Α.) Rockwell                       Β.) Vickers                      Γ.) Brinell
(
5. Ποιες φάσεις υπάρχουν στο χάλυβα C60 πριν τη βαφή;
Α.) Φερρίτης + Περλίτης        Β.) Περλίτης + Μαρτενσίτης       Γ.) Ωστενίτης + Περλίτης
(
6. Ποια φάση είναι το αποτέλεσμα της βαφής:
Α.) Ωστενίτης                Β.) Μαρτενσίτης               Γ.) Περλίτης

(
7. Τι είναι ο σεμεντίτης;
Α.) Καρβίδιο                         Β.) Φάση του χάλυβα                      Γ.) Συστατικό του Φερρίτη
(
8. Ποιο ποσοστό κατά βάρος καταλαμβάνει ο περλίτης στον χάλυβα St 37;

Α.) Περίπου 30 %                      Β.) Περίπου 80 %                       Γ.) Περίπου 50%
(
9. Τι ελέγχουμε με το Jominy test;
Α.) Εμβαπτότητα                      Β.) Σκληρότητα                      Γ.) Μικροδομή

(
10. Σε ποια θερμοκρασία θερμαίνεται ένας χάλυβας  για το Jominy test;
Α.) 830οC πάντα   Β.) Εκεί που εμφανίζεται Μαρτενσίτης    Γ.) Εκεί που εμφανίζεται ωστενίτης
(
11. Μετά την διεργασία της επαναφοράς σε ελάσματα από χάλυβα, τελικά παρατηρείται:
Α.) Αυξημένη σκληρότητα      Β.) Μικρότερο πάχος ελάσματος       Γ.) Μειωμένη σκληρότητα 
(
12. Με την διεργασία της επαναφοράς σε ένα χαλύβδινο έλασμα, μειώνεται η σκληρότητα και 
Α.) Αυξάνεται η ολκιμότητα      Β.) Μειώνεται η τάση θραύσης      Γ.) Το Α και το Β μαζί
(
13. Το εύρος της ζώνης των θερμοκρασιών, όπου επιτελείται η επαναφορά των χαλύβων, βρίσκεται
Α.) Κάτω των 723οC                    Β.) Άνω των 723οC                     Γ.) Τυχαία  
(
14. Με την ανοδείωση του αλουμινίου, η επιφάνεια του υλικού
Α.) Προστατεύεται                     Β.) Καθαρίζεται                      Γ.) Λειαίνεται
(
15. Πολλά μέταλλα και κράματα μπορούν να προστατευθούν από την διάβρωση με επικάλυψη 
Α.) Οξειδίων                               Β.) Νιτρικών                          Γ.) Καρβιδίων 
(
16. Μετά την ανοδείωση το δοκίμιο είναι 

Α.) Ελαφρύτερο                         Β.) Βαρύτερο                         Γ.) Πιο λείο

(
17. Κατά την ανοδείωση μεταβάλλεται το βάρος του δοκιμίου, διότι μεταβάλλεται η

Α.) Πυκνότητα                          Β.) Ειδική Αντίσταση            Γ.) Τραχύτητα

(
18. Επιδεκτικότητα στην ανοδείωση παρουσιάζουν 
Α.) Όλα τα μέταλλα και τα κράματα       Β.) Μόνο ο σίδηρος      Γ.) Μερικά κράματα και μέταλλα
(
19. Κατά τη γήρανση των κραμάτων του Αλουμινίου παρατηρείται
Α.) Αύξηση της σκληρότητας       Β.) Μείωση της σκληρότητας     Γ.) Τράχυνση της επιφάνειας
(
20. Η γήρανση των κραμάτων του Al γίνεται κατά τη διάρκεια της
Α.) Βαφής                                 Β.) Παρατεταμένης θέρμανσης                          Γ.) Απόψυξης
(
21. Με τη μέθοδο των μαγνητικών σωματιδίων γίνεται έλεγχος;
Α.) Στο πάχος των δοκιμίων     Β.) Στο πάχος της επικάλυψης     Γ.) Στην ύπαρξη επιφανειακών 
                                                                                                             ατελειών 
(
22. Μέχρι ποιο βάθος μπορούν να εντοπιστούν οι ατέλειες με τη μέθοδο των μαγνητικών σωματιδίων; 
Α.)  2m                                       Β.) Επιφανειακά                      Γ.) Ανάλογα με την επιλογή κεφαλής
(
23. Ποια είναι η αρχή λειτουργίας των υπερήχων;
Α.)  Εκπομπή υπερηχητικού παλμού  
Β.) Δημιουργία μαγνητικού πεδίου   
Γ.) Ακτινοβολία με Ηλεκτρόνια και Νετρόνια
(
24. Στην παρακάτω ερώτηση, ποια από τις τρεις απαντήσεις είναι λάθος;
‘Τι μπορούμε να μετρήσουμε με τη συσκευή υπερήχων για μέτρηση πάχους ελασμάτων;’
Α.) Το πάχος του χρώματος σ’ ένα μεταλλικό υπόστρωμα   
Β.) Το πάχος της ανοδίωσης του αλουμινίου                  
Γ.) Το βάθος ρωγμής μιας συγκόλλησης 
(
25. Για καλή ακουστική μετάδοση του υπερήχου μεταξύ του ακροδέκτη και του αντικειμένου απαιτείται η χρήση
Α.)  Αέρα                                                   Β.) Τζελ                                                 Γ.) Νερού
(
26. Με την τεχνική της καθοδικής προστασίας προστατεύονται
Α.) Κράματα χαλκού και αλουμινίου       Β.) Μέταλλα και κράματα          Γ.) Μόνο οι χάλυβες

                                                                     καθοδικότερα της ανόδου
(
27. Η καθοδική προστασία γίνεται με
Α.) Θυσιαζόμενη κάθοδο                 Β.) Θυσιαζόμενη άνοδο            Γ.) Ηλεκτροστατική βαφή
(
28. Κατά την καθοδική προστασία το δυναμικό εξαρτάται από

Α.) Το είδος του υλικού              Β.) Την επιφάνεια του υλικού                Γ.) Και τα δύο
(
29. Τι είναι ο Ορείχαλκος;
Α.) Κράμα Cu – Sn                              Β.) Κράμα Cu – Al                              Γ.) Κράμα Cu – Zn
(
30. Τι είναι ο Μπρούντζος; 
Α.) Κράμα Χαλκού – Κασσιτέρου   Β.) Κράμα Χαλκού – Νικελίου  Γ.) Κράμα Χαλκού – Ψευδαργύρου

(
31. Πως ονομάζεται το χημικό προσβολής του χαλκού για μικροσκοπική εξέταση;
Α.) Νιτάλ                 Β.) Όξινο διάλυμα τριχλωριούχου σιδήρου           Γ.) Χλωριούχος χαλκός
(
32. Υλικό με κόκκους μικρού μεγέθους παρουσιάζει  
Α.) Μειωμένη αντοχή σ0,2         Β.) Αυξημένη αντοχή σ0,2     Γ.) Η σ0,2 είναι ανεξάρτητη ιδιότητα
(
33. Με παρατεταμένη θέρμανση σε θερμοκρασία ανακρυστάλλωσης 
Α.) Οι κόκκοι μεγεθύνονται  Β.) Οι κόκκοι πολλαπλασιάζονται   Γ.) Οι κόκκοι παραμορφώνονται

(
34. Σαν μέγεθος κόκκου ενός χάλυβα λαμβάνεται στο μικροσκόπιο 
Α.) η μέση τιμή πολλών κόκκων  Β.) το μήκος του μεγαλύτερου κόκκου  Γ.) το μήκος του μικρότερου κόκκου
                                                                                                       Καλή Επιτυχία
