Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Εξετάσεις Ιανουαρίου 2015 στις Μηχανές Ι –Ομάδα Β

Θεωρία

- Μια γεννήτρια παράλληλης διέγερσης:

Α) Έχει το ρεύμα διέγερσης ίσο με το ρεύμα δρομέα.

B) Δεν έχει τύλιγμα διέγερσης.

Γ) Έχει το τύλιγμα διέγερσης παράλληλα με την ξένη διέγερση.

Δ) Εμφανίζει αντίσταση στο τύλιγμα διέγερσης πολύ μεγαλύτερη από το τύλιγμα του δρομέα.

.

Ποια από τα παραπάνω είναι σωστά και ποια λάθος;

(2 μονάδες)

Λ, Λ, Λ, Σ

2.	Ένας τριφασικός επαγωγικός κινητήρας έχει τα εξής ονομαστικά στοιχεία: 400 V, 1,5 ΗP, 2820 rpm:

Α) Το πεδίο του στατη περιστρέφεται με ταχύτητα 2900 rpm.

Β) Ο δρομέας περιστρέφεται με ταχύτητα 2820 rpm.

Γ) Ο κινητήρας έχει δύο πόλους.

Δ) Ο κινητήρας απορροφά από το ηλεκτρικό δίκτυο ισχύ ίση με 1,5 HP.

Ποιες από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;

(2 μονάδες)

Λ, Σ, Σ, Λ

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Εξετάσεις Ιανουαρίου 2015 στις Μηχανές Ι –Ομάδα Β

Ασκήσεις

- Μια γεννήτρια παράλληλης διέγερσης λειτουργεί με σταθερή ταχύτητα περιστροφής 1400 rpm. Η αντίσταση διέγερσης είναι 120 Ω και του δρομέα 0,5 Ω.  Να υπολογίσετε την απόδοση της γεννήτριας, αν το ρεύμα διέγερσης μετρήθηκε ίσο με 0,5 Α και το ρεύμα που παρέχει η γεννήτρια ίσο με 10 Α.

(3 μονάδες)

Από το ρεύμα διέγερσης μπορούμε να υπολογίσουμε την τάση τροφοδοσίας V=IeRe=0,5*120=60 V. Άρα το ρεύμα δρομέα είναι Ιa=I+Ie=10+0,5=10,5 A. Άρα η τάση E είναι:

E=U+Ia(Ra)=60+10,5*(0,5)=65,25 V

Η ολική ισχύς που βγάζει η γεννήτρια είναι P=V*I=60*10 Α = 600 W.

Η ροπή δίνεται από τον τύπο T=cΦIa. Δεν γνωρίζουμε το γινόμενο cΦ, το οποίο μπορούμε να βρούμε από τον τύπο E=cΦωm  cΦ=Ε/ωm=65,15/(2π*1400/60)=0,446.

Άρα η ροπή είναι  T=cΦIa=0,446*10,3=4,668 Νm

Άρα η μηχανική ισχύς είναι P=ωΤ = (1400 *2π/60)*4,668 = 685 W

Άρα η απόδοση είναι

α=Pout / Pin = 600 / 685 = 0,876 ή 87,6 %

- Ένας τριφασικός επαγωγικός κινητήρας με 2 ζεύγη πόλων έχει τα ακόλουθα ονομαστικά στοιχεία:

Ισχύ 8 HP, V=400 V, ρεύμα 10 Α, απώλειες τριβών και αερισμού  32 W, οι απώλειες διακένου αμελούνται, ενώ οι απώλειες χαλκού στο στάτη και στο δρομέα είναι 150 και 100 W αντίστοιχα.

Να βρείτε το συντελεστή ισχύος του κινητήρα .

(3 μονάδες)

H μηχανική ισχύς είναι Pout=746*8=5968 W. Η ισχύς εισόδου (ηλεκτρική) είναι Pin=Pout+Ploss.

Οι απώλειες είναι Ploss=Pτρ+Pστ+Pδρ+Pδιακ = 32+150+100+0=282 V

Άρα η ηλεκτρική ισχύς είναι το άθροισμα απωλειών και μηχανικής ισχύος.

Pin=Pout+Ploss=6250 W

Άρα από τον τύπο , ο συντελεστής ισχύος του κινητήρα είναι:

cosφ=6250/(1,73*400*10)=0,9