Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Εξετάσεις Ιουνίου 2016 στις Ηλεκτρικές Μηχανές –Ομάδα Α

Θεωρία

- Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;

Α) Μια γεννήτρια συνεχούς ρεύματος παράγει ρεύμα από το στάτη.

Β) Ένας κινητήρας βραχυκυκλωμένου κλωβού δεν έχει ψήκτρες.

Γ) Ένας ασύγχρονος κινητήρας δέχεται ρεύμα διέγερσης στο δρομέα.

Δ) Ένας κινητήρας παράλληλης διέγερσης δέχεται διέγερση στο δρομέα.

Λ, Σ, Λ, Λ

(2 μονάδες)

2) Σε ένα ασύγχρονο κινητήρα βραχυκυκλωμένου κλωβού με δύο ζεύγη πόλων που λειτουργεί εν κενώ:

α) Η ολίσθηση είναι ένα.

β) Η ταχύτητα του πεδίου είναι 1500 rpm.

γ) Η ταχύτητα του άξονα λίγο μεγαλύτερη από 1500 rpm.

δ) Η ταχύτητα του άξονα είναι η ελάχιστη.

Ποιες από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;

Λ, Σ, Λ, Σ

(2 μονάδες)

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Εξετάσεις Ιουνίου 2016 στις Ηλεκτρικές Μηχανές –Ομάδα Α

Ασκήσεις

- Ένας κινητήρας διέγερσης σειράς, που τροφοδοτείται από μπαταρίες 400V, απορροφά από αυτές ρεύμα 100 Α, έχοντας ταχύτητα 660 rpm. Η αντίσταση του δρομέα είναι 1 Ω και της διέγερσης 1 Ω. Ξαφνικά, λειτουργεί ως γεννήτρια και φορτίζει τις μπαταρίες με ίδιο ρεύμα στην ίδια τάση των 400 V. Να υπολογίσετε τη ροπή της γεννήτριας.

(3 μονάδες)

Λειτουργία Γεννήτριας:

Για να βρούμε τη ροπή της γεννήτριας Τm πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον τύπο T=cΦΙa. Το ρεύμα Ιa είναι ίδιο με των μπαταριών 100 Α.

Άρα πρέπει τώρα να βρούμε το γινόμενο cΦ. Το c είναι σταθερά και μπορούμε να το βρούμε και από τη λειτουργία κινητήρα. Επειδή όμως η γεννήτρια είναι διέγερσης σειράς και το ρεύμα διέγερσης είναι ίδιο, η ροή Φ είναι επίσης ίδια σε λειτουργία κινητήρα. Συνεπώς πρέπει να βρούμε από τη λειτουργία κινητήρα το γινόμενο cΦ.

Λειτουργία Κινητήρα:

Μας δίνεται η ταχύτητα σε λειτουργία κινητήρα.  Άρα, αν βρούμε και την τάση Ε, υπολογίζουμε το cΦ.

E=V-Ia(Ra+Re) = 400-100*2 = 200

cΦ=E/ωm=200 / (2π*660/60) = 2,894

Πίσω σε λειτουργία γεννήτριας πάλι, έχουμε: T=cΦΙa.

Άρα η ροπή σε λειτουργία γεννήτριας είναι T=cΦΙa =2,894*100=289,4 Nm.

2. Ένας τριφασικός επαγωγικός κινητήρας με 1 ζεύγος πόλων έχει τα ακόλουθα στοιχεία λειτουργίας:

Ισχύ εισόδου 15 kW, απώλειες χαλκού στάτη 500 W, αμελητέες απώλειες σιδήρου και απώλειες τριβών και αερισμού 300 W. Να υπολογίσετε την ολίσθηση, αν η μηχανική ισχύς είναι 18 HP.

(3 μονάδες)

H μηχανική ισχύς σε W:

Pm=18 * 746 = 13428 W

Η ισχύς Pg δίνεται από τον τύπο

Pg=Pin-Pστάτη – Pσιδ = 15000-500 – 0 = 14.500 W.

Η ισχύς Pg δίνεται επίσης από τον τύπο

Pg=Pm+Pτρ+PCu-δρ= Pm+Pτρ+sPg

1-s= (Pm+Pτρ) / Pg = (13428 + 300 ) / 14500 = 0,9467

Άρα η ολίσθηση είναι 5,33 %.