Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Εξετάσεις Ιουνίου 2016 στις Ηλεκτρικές Μηχανές –Ομάδα Β

Θεωρία

- Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;

Α) Ένας κινητήρας συνεχούς ρεύματος παράγει ρεύμα από το δρομέα.

Β) Ένας ασύγχρονος κινητήρας δεν έχει ψήκτρες.

Γ) Ένας ασύγχρονος κινητήρας εν κενώ έχει τη μέγιστη ταχύτητα.

Δ) Ένας ασύγχρονος κινητήρας έχει ταχύτητα στον άξονα 3000 rpm.

Λ, Σ, Σ, Λ

(2 μονάδες)

2) Σε ένα ασύγχρονο κινητήρα βραχυκυκλωμένου κλωβού με δύο ζεύγη πόλων που λειτουργεί εν κενώ:

α) Η ολίσθηση είναι μηδέν.

β) Η ταχύτητα του άξονα είναι 1500 rpm.

γ) Η ταχύτητα του πεδίου είναι 1470 rpm.

δ) Η ταχύτητα του άξονα είναι η μέγιστη.

Ποιες από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;

Λ, Λ, Λ, Σ

(2 μονάδες)

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Εξετάσεις Ιουνίου 2016 στις Ηλεκτρικές Μηχανές –Ομάδα Β

Ασκήσεις

- Ένας κινητήρας διέγερσης σειράς, που τροφοδοτείται από μπαταρίες 400V, απορροφά από αυτές ρεύμα 50 Α, έχοντας ταχύτητα 1060 rpm. Η αντίσταση του δρομέα είναι 1 Ω και της διέγερσης 1 Ω. Ξαφνικά, λειτουργεί ως γεννήτρια και φορτίζει τις μπαταρίες με ίδιο ρεύμα στην ίδια τάση των 400 V. Να υπολογίσετε τη ροπή της γεννήτριας.

(3 μονάδες)

Λειτουργία Γεννήτριας:

Για να βρούμε τη ροπή της γεννήτριας Τm πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον τύπο T=cΦΙa. Το ρεύμα Ιa είναι ίδιο με των μπαταριών 50 Α.

Άρα πρέπει τώρα να βρούμε το γινόμενο cΦ. Το c είναι σταθερά και μπορούμε να το βρούμε και από τη λειτουργία κινητήρα. Επειδή όμως η γεννήτρια είναι διέγερσης σειράς και το ρεύμα διέγερσης είναι ίδιο, η ροή Φ είναι επίσης ίδια σε λειτουργία κινητήρα. Συνεπώς πρέπει να βρούμε από τη λειτουργία κινητήρα το γινόμενο cΦ.

Λειτουργία Κινητήρα:

Μας δίνεται η ταχύτητα σε λειτουργία κινητήρα.  Άρα, αν βρούμε και την τάση Ε, υπολογίζουμε το cΦ.

E=V-Ia(Ra+Re) = 400-50*2 = 300

cΦ=E/ωm=300 / (2π*1060/60) = 2,7

Πίσω σε λειτουργία γεννήτριας πάλι, έχουμε: T=cΦΙa.

Άρα η ροπή σε λειτουργία γεννήτριας είναι T=cΦΙa =2,7* 50=135 Nm.

2. Ένας τριφασικός επαγωγικός κινητήρας με 1 ζεύγος πόλων έχει τα ακόλουθα στοιχεία λειτουργίας:

Ισχύ εισόδου 15 kW, απώλειες χαλκού στάτη 500 W, αμελητέες απώλειες σιδήρου και απώλειες τριβών και αερισμού 300 W. Να υπολογίσετε την ολίσθηση, αν η μηχανική ισχύς είναι 18,45 HP.

(3 μονάδες)

H μηχανική ισχύς σε W:

Pm=18,45 * 746 = 13765 W

Η ισχύς Pg δίνεται από τον τύπο

Pg=Pin-Pστάτη – Pσιδ = 15000-500 – 0 = 14.500 W.

Η ισχύς Pg δίνεται επίσης από τον τύπο

Pg=Pm+Pτρ+PCu-δρ= Pm+Pτρ+sPg

1-s= (Pm+Pτρ) / Pg = (13765 + 300 ) / 14500 = 0,97

Άρα η ολίσθηση είναι 3 %.