Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2014 στις Μηχανές Ι –Ομάδα A

Θεωρία

- Αν σε έναν κινητήρα διέγερσης σειράς αφαιρεθεί η τροφοδοσία και συνδεθεί μία ωμική αντίσταση:

Α) Θα καταστραφεί.

B) Θα συνεχίζει να περιστρέφεται με την ίδια ταχύτητα αλλά αντίστροφα.

Γ) Θα φρενάρει έπειτα από λίγο.

Δ) Θα αυξηθεί η ταχύτητα γιατί θα αυξηθεί η ροπή.

Ποια από τα παραπάνω είναι σωστά και ποια λάθος;

(2 μονάδες)

Λ, Λ, Σ, Λ

2. Ένας τριφασικός, 6 πόλων, 50 Hz επαγωγικός κινητήρας λειτουργεί με ταχύτητα 980 rpm Το παραγόμενο στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο περιστρέφεται με ταχύτητα ....... rad / sec.

(α) 104,7      (β) 1000

(γ) 102,6       (δ) 990

(2 μονάδες)

Σωστο το (α)

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2014 στις Μηχανές Ι –Ομάδα A

Ασκήσεις

1. Μια γεννήτρια παράλληλης διέγερσης έχει αντίσταση διέγερσης 200 Ω. Η ροπή που δίνεται στον άξονα είναι 50 Νm στις 143 rpm. Η ηλεκτρική ισχύς που παρέχει η γεννήτρια είναι 600 W στα 50 V. Να υπολογίσετε την ηλεκτρεγερτική δύναμη της γεννήτριας Ε.

(3 μονάδες)

Tο ρεύμα στην έξοδο της γεννήτριας είναι:

P=UI  I=P/U=600 / 50 = 12 A

Το ρεύμα διέγερσης είναι: Ιe=V/Re=50/200=0,25 A

Άρα το ρεύμα του δρομέα είναι Ια=Ι+Ie=12+0,25=12,25 A.

To cΦ υπολογίζεται από τον τύπο Tm=cΦΙα. Δηλαδή:

cΦ= Tm/Iα = 50 / 12,25 = 4,0816

Άρα η Ε υπολογίζεται από τον τύπο Ε=cΦωm, αφού μετατρέψουμε την ταχύτητα σε rad/sec, πολλαπλασιάζοντας με 2π/60. Δηλαδή ωm=2π*143/60 = 14,974 rad/s

Ε=cΦωm=4,0186 * 14,974 = 61,122 V

- Ένας ηλεκτρικός τριφασικός τετραπολικός επαγωγικός κινητήρας λειτουργεί υπό τάση 451,63 V και συντελεστή ισχύος 0,636. Οι απώλειες διακένου και τριβών αμελούνται. Οι απώλειες χαλκού στο στάτη είναι 137,9 W,  και η αντίσταση των τυλιγμάτων του στάτη είναι 0,272 Ω/φάση. Να υπολογιστεί η μηχανική ισχύς του κινητήρα, αν δίνονται και οι απώλειες χαλκού στο δρομέα, 140 W.

(3 μονάδες)

Οι απώλειες χαλκού στο στάτη δίνουν το ρεύμα

PCu-στατη=3*Ι2*Rστατη=3*Ι2*0,272=137,9 W  Ι=13 Α

Αλλά η ηλεκτρική ισχύς υπολογίζεται από τον τύπο της τριφασικής ισχύος και είναι

Pel=1,732*451,63*13*0,636 = 6467 W  ή 6,467 kW

Άρα η μηχανική ισχύς είναι

Pmhx=Pel-Papστατη-Papδρομεα=6467-137,9-140=6189,1 W