Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2014 στις Μηχανές Ι –Ομάδα Β

Θεωρία

- Αν σε έναν κινητήρα παράλληλης διέγερσης αφαιρεθεί η τροφοδοσία και συνδεθεί μία ωμική αντίσταση:

Α) Θα λειτουργήσει ως γεννήτρια.

B) Θα συνεχίζει να περιστρέφεται με την ίδια ταχύτητα αλλά αντίστροφα.

Γ) Θα καταστραφεί έπειτα από λίγο.

Δ) Θα μειωθεί η ταχύτητα και θα φρενάρει γιατί θα αντιστραφεί η παραγόμενη ροπή.

Ποια από τα παραπάνω είναι σωστά και ποια λάθος;

(2 μονάδες)

Σ, Λ, Λ, Σ

2) Ένας τριφασικός, 12 πόλων, 50 Hz επαγωγικός κινητήρας λειτουργεί με ταχύτητα 490 rpm Το παραγόμενο στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο περιστρέφεται με ταχύτητα ....... rad/sec.

(α) 52,35      (β) 500

(γ) 51,3           (δ) 490

Σωστο το (α)

(2 μονάδες)

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2014 στις Μηχανές Ι –Ομάδα Β

Ασκήσεις

- Μια γεννήτρια παράλληλης διέγερσης έχει αντίσταση διέγερσης 250 Ω. Η ηλεκτρική ισχύς που παρέχει η γεννήτρια είναι 750 W στα 62,5 V. Η ροπή που δίνεται στον άξονα είναι 50 Νm στις 243 rpm. Να υπολογίσετε την ηλεκτρεγερτική δύναμη της γεννήτριας.

(3 μονάδες)

Tο ρεύμα στην έξοδο της γεννήτριας είναι:

P=UI  I=P/U=750 / 62,5 = 12 A

Το ρεύμα διέγερσης είναι: Ιe=V/Re=62,5/250=0,25 A

Άρα το ρεύμα του δρομέα είναι Ια=Ι+Ie=12+0,25=12,25 A.

To cΦ υπολογίζεται από τον τύπο Tm=cΦΙα. Δηλαδή:

cΦ= Tm/Iα = 50 / 12,25 = 4,0816

Άρα η Ε υπολογίζεται από τον τύπο Ε=cΦωm, αφού μετατρέψουμε την ταχύτητα σε rad/sec, πολλαπλασιάζοντας με 2π/60. Δηλαδή ωm=2π*243/60 = 25,445 rad/s

Ε=cΦωm=4,0186 * 25,445 = 102,25 V

- Ένας ηλεκτρικός τριφασικός τετραπολικός επαγωγικός κινητήρας λειτουργεί με συντελεστή ισχύος 0,636. Οι απώλειες διακένου και τριβών αμελούνται. Οι απώλειες χαλκού στο στάτη είναι 137,9 W,  και η αντίσταση των τυλιγμάτων του στάτη είναι 0,272 Ω/φάση. Να υπολογιστεί η τάση του κινητήρα, αν δίνονται οι απώλειες χαλκού στο δρομέα, 140 W και η μηχανικη ισχύς ίση με 6189,1 W.

(3 μονάδες)

Οι απώλειες χαλκού στο στάτη δίνουν το ρεύμα

PCu-στατη=3*Ι2*Rστατη=3*Ι2*0,272=137,9 W  Ι=13 Α

Η μηχανική ισχύς είναι

Pmhx=Pel-Papστατη-Papδρομεα= Pel -137,9-140=6189,1 W

Αλλά η ηλεκτρική ισχύς προκύπτει 6467 W.

Από αυτό υπολογίζεται από τον τύπο της τριφασικής ισχύος και η τάση

Pel=1,732*V*13*0,636 = 6467 W

V=451,63 V