Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2015 στις Ηλεκτρικές Μηχανές –Ομάδα Β

Θεωρία

- Να αντιστοιχίσετε τις προτάσεις της αριστερής με τις προτάσεις της δεξιάς στήλης (μία πρόταση της δεξιάς στήλης δεν θα χρησιμοποιηθεί)

Α) Οι κινητήρες διέγερσης σειράς….

B) Οι κινητήρες παράλληλης διέγερσης...

Γ) Το ρεύμα και η τάση εξόδου στη γεννήτρια παράλληλης διέγερσης….

1) έχουν υψηλό ρεύμα εκκίνησης.

2) έχουν μεγάλη ροπή εκκίνησης.

3) είναι ανάλογα μεγέθη

4) είναι αντίστροφα ανάλογα μεγέθη

(2 μονάδες)

Α-2, Β-1, Γ-4

2.	Ένας τριφασικός επαγωγικός κινητήρας έχει τα εξής ονομαστικά στοιχεία: 400 V, 25 ΗP, 1420 rpm. Ποιες από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;

(Α) Η ταχύτητα του δρομέα στην ονομαστική λειτουργία είναι η μέγιστη.

(Β) Η ασύγχρονη ονομαστική ταχύτητα είναι 1420 rprm.

(Γ) Απορροφά από το ηλεκτρικό δίκτυο ισχύ 25 HP.

(Δ) Η ολίσθηση είναι μηδέν στην ονομαστική λειτουργία.

(2 μονάδες)

Λ, Σ, Λ, Λ

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2015 στις Ηλεκτρικές Μηχανές –Ομάδα Β

Ασκήσεις

1. Μια γεννήτρια παράλληλης διέγερσης έχει αντίσταση διέγερσης 90 Ω και η αντίσταση του δρομέα 1 Ω. Η τάση που παρέχει η γεννήτρια εν κενώ είναι 90 V στις 1200 rpm. Αν η γεννήτρια λειτουργήσει ως κινητήρας υπό την ίδια τάση απορροφώντας ηλεκτρική ισχύ 600 W, να υπολογίσετε την ταχύτητα του άξονα του κινητήρα.

(3 μονάδες)

Στην εν κενώ λειτουργία υπάρχει μόνο ένα ρεύμα, το ρεύμα διέγερσης:

Ι=V / Re = 90 / 90 = 1 A

Άρα η ΗΕΔ της γεννήτριας είναι Ε=Ι*(Ra + Re)=1 * (1+90)=91 V

Επομένως το cΦ είναι

cΦ=Ε / ωm =91 / (2π*1200 / 60)= 91 / 125,66 rad / s = 0,7242

Αυτό είναι ίδιο και στην λειτουργία κινητήρα, επειδή η τάση στην αντίσταση διέγερσης μένει ίδια. Άρα και το ρεύμα διέγερσης είναι ίδιο Ιe= 1A. Το ρεύμα του δικτύου είναι

P=UI  I=P/U=600 / 90 = 6,667 A

Άρα το ρεύμα του δρομέα είναι Ia=I-Ie = 6,667-1 = 5,667 A

Άρα η Ε της γεννήτριας είναι

E=U-IaRa =90-5,667*1=84,333 V

Άρα οι στροφές που πρέπει να έχει η γεννήτρια είναι

ωm =Ε / cΦ =84,333 / 0,7242 = 116,45 rad / s

και σε rpm

116,45*60 / 2π = 1112 rpm

2. Ένας τριφασικός επαγωγικός κινητήρας με 4 ζεύγη πόλων έχει τα ακόλουθα στοιχεία λειτουργίας:

Ροπή 100 Nm, V=400 V, cosφ=0,85 επαγωγικό, απώλειες 1000 W και ολίσθηση 2 %.

Να βρείτε το ρεύμα που απορροφά ο κινητήρας.

(3 μονάδες)

Η μηχανική ισχύς του κινητήρα δίνεται από τον τύπο Pm=ωm Τm.

όπου Τm είναι η μηχανική ισχύς στον άξονα του κινητήρα και ωm είναι η ταχύτητα περιστροφής του άξονα και δίνεται από τον τύπο ωm=2π(1-s)f/p, όπου p είναι τα ζεύγη πόλων του κινητήρα (εδώ 4), s είναι η ολίσθηση και f είναι η συχνότητα του δικτύου. Από τη σχέση αυτή μπορούμε να βρούμε τη γωνιακή ταχύτητα του άξονα και συνεπώς τη μηχανική ισχύ.

ωm=2π(1-s)f/p=2π(1-0,02)50/4=76,93 rad/s

Pm=ωm Τm=76,93*100=7693 W

Άρα,

Pel =Pm+Pαπ=7693+1000=8693 W.

Και από τον τύπο: