Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2016 στις Ηλεκτρικές Μηχανές –Ομάδα Α

Θεωρία

- Στα μισά της κατασκευής μιας γεννήτριας με ονομαστική τάση 100 V, πρέπει να αυξηθεί η τάση στα 200 V. Έχει ήδη κατασκευαστεί ο δρομέας αλλά όχι ο στάτης. Ποια από τα παρακάτω μπορούν να γίνουν:

Α) Να αυξηθούν οι ψήκτρες.

B) Να αυξηθούν τα ελίγματα του δρομέα.

Γ) Να μειωθούν οι πόλοι.

Δ) Να αυξηθούν οι σπείρες.

(2 μονάδες)

Λ, Λ, Σ, Λ

2.	Ένας τριφασικός επαγωγικός κινητήρας έχει τα εξής ονομαστικά στοιχεία: 400 V, 2,5 ΗP, 2820 rpm:

Α) Ο κινητήρας έχει δύο ζεύγη πόλων.

Β) Η ολίσθηση του κινητήρα είναι 0.

Γ) Η ολίσθηση του κινητήρα είναι διαφορετική του μηδενός μόνο στην εν κενώ λειτουργία.

Δ) Η ολίσθηση του κινητήρα είναι σταθερή για κάθε κατάσταση λειτουργίας και ίση με 180/3000.

Ποιες από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;

(2 μονάδες)

Λ, Λ, Λ, Λ

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2016 στις Ηλεκτρικές Μηχανές –Ομάδα Α

Ασκήσεις

- Μια γεννήτρια διέγερσης σειράς παρέχει σε ηλεκτρικό φορτίο συνεχούς ρεύματος ισχύ 600 W υπό τάση 60 V έχοντας σταθερή ταχύτητα περιστροφής 1400 rpm. Η αντίσταση διέγερσης είναι 0,5 Ω και του δρομέα 0,5 Ω.  Να υπολογίσετε τη μηχανική ισχύ στον άξονα.

(3 μονάδες)

Το ρεύμα διέγερσης είναι Ι=P/V=600/60=10 Α και είναι και ρεύμα δρομέα. Άρα η τάση E είναι:

E=U+Ia(Ra+Re)=60+10*(0,5+0,5)=70 V

Η ροπή δίνεται από τον τύπο T=cΦIa. Δεν γνωρίζουμε το γινόμενο cΦ, το οποίο μπορούμε να βρούμε από τον τύπο E=cΦωm  cΦ=Ε/ωm=70/(2π*1400/60)=0,477.

Άρα η ροπή είναι  T=cΦIa=0,477*10=4,77 Νm

Άρα η μηχανικη΄ισχύς είναι P=ωΤ = (1400 *2π/60)*4,77 = 700 W

- Ένας ηλεκτρικός τριφασικός τετραπολικός επαγωγικός κινητήρας 400 V, 26,8 HP, λειτουργεί υπό ονομαστικό φορτίο και απορροφά ρεύμα 35 Α με συντελεστή ισχύος 0,9. Οι απώλειες τριβών και αερισμού είναι ίσες με 200 W, οι απώλειες σιδήρου είναι αμελητέες και η αντίσταση των τυλιγμάτων του στάτη είναι 0,272 Ω/φάση. Να υπολογιστεί η ολίσθηση του κινητήρα.

(3 μονάδες)

Ο κινητήρας είναι τετραπολικός και συνεπώς έχει 2 (δύο) ζεύγη πόλων.

Η μηχανική ισχύς σε W είναι Pm=26,8*746=20000 W= 20 kW

Αν συμβολιστεί με Pg η ισχύς διακένου που φτάνει στο δρομέα, τότε sPg είναι οι απώλειες χαλκού του δρομέα. Άρα

Λείπει η ισχύς διακένου για να υπολογίσουμε την ολίσθηση. Θα τη βρούμε από την άλλη πλευρά του κινητήρα, από την πλευρά του στάτη.

Η ηλεκτρική ισχύς που απορροφά ο κινητήρας από το δίκτυο είναι

Αυτή δίνεται επίσης από τον τύπο:

Οι απώλειες χαλκού του στάτη υπολογίζονται από

Άρα η ισχύς διακένου είναι

Επομένως η ολίσθηση είναι

ή 3  %