Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2016 στις Ηλεκτρικές Μηχανές –Ομάδα Β

Θεωρία

- Στα μισά της κατασκευής μιας γεννήτριας με ονομαστική τάση 100 V, πρέπει να αυξηθεί η τάση στα 200 V. Έχει ήδη κατασκευαστεί ο στάτης αλλά όχι ο δρομέας. Ποια από τα παρακάτω μπορούν να γίνουν:

Α) Να αυξηθούν οι ψήκτρες.

B) Να αυξηθούν τα ελίγματα του δρομέα.

Γ) Να μειωθούν οι πόλοι.

Δ) Να αυξηθούν οι σπείρες.

(2 μονάδες)

Λ, Σ, Λ, Σ

2.	Ένας τριφασικός επαγωγικός κινητήρας έχει τα εξής ονομαστικά στοιχεία: 400 V, 2,5 ΗP, 1470 rpm:

Α) Ο κινητήρας έχει δύο ζεύγη πόλων.

Β) Η ολίσθηση του κινητήρα δεν είναι 0.

Γ) Η ολίσθηση του κινητήρα είναι διαφορετική του μηδενός μόνο στην εν κενώ λειτουργία.

Δ) Η ολίσθηση του κινητήρα στην ονομαστική λειτουργία είναι ίση με 30/1470.

Ποιες από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;

(2 μονάδες)

Σ, Σ, Λ, Λ

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2016 στις Ηλεκτρικές Μηχανές –Ομάδα Β

Ασκήσεις

- Μια γεννήτρια διέγερσης σειράς παρέχει σε ηλεκτρικό φορτίο συνεχούς ρεύματος ισχύ 700 W υπό τάση 70 V έχοντας σταθερή ταχύτητα περιστροφής 1400 rpm. Η αντίσταση διέγερσης είναι 0,5 Ω και του δρομέα 0,5 Ω.  Να υπολογίσετε τη μηχανική ισχύ στον άξονα της γεννήτριας.

(3 μονάδες)

E= 80 V

Η ροπή =5,45 Νm

Άρα η μηχανικη΄ισχύς είναι P=ωΤ = (1400 *2π/60)*5,45 = 800 W

- Ένας ηλεκτρικός τριφασικός τετραπολικός επαγωγικός κινητήρας 400V, 30,878 HP λειτουργεί υπό ονομαστικό φορτίο και απορροφά από το δίκτυο 42 Α με συντελεστή ισχύος 0,85 επαγωγικό. Οι απώλειες τριβών και αερισμού είναι ίσες με 300 W, οι απώλειες σιδήρου είναι αμελητέες και η αντίσταση των τυλιγμάτων του στάτη είναι 0,151. Να υπολογιστεί η ολίσθηση του κινητήρα.

(3 μονάδες)

Η ηλεκτρική ισχύς που απορροφά ο κινητήρας από το δίκτυο είναι

Αν συμβολιστεί με Pg η ενεργός ισχύς διακένου που φτάνει στο δρομέα, τότε είναι:

Οι απώλειες χαλκού του στάτη υπολογίζονται από

Άρα η ισχύς διακένου είναι

Η μηχανική ισχύς στον άξονα είναι:

Pm=30,878*746=23035,348 W

Όμως sPg είναι οι απώλειες χαλκού του δρομέα. Άρα

Λύνοντας ως προς s η ολίσθηση προκύπτει:

ή 2,5  %