Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2016 στις Ηλεκτρικές Μηχανές –Ομάδα Β

Θεωρία

- Να αντιστοιχίσετε τις προτάσεις της αριστερής με τις προτάσεις της δεξιάς στήλης (μία πρόταση της δεξιάς στήλης δεν θα χρησιμοποιηθεί)

Α) Οι κινητήρες διέγερσης σειράς….

B) Οι κινητήρες παράλληλης διέγερσης...

Γ) Η τάση στη γεννήτρια παράλληλης διέγερσης….

1) μπορούν να δουλέψουν και ως γεννήτριες παράλληλης διέγερσης.

2) μειώνεται απότομα ως προς το ρεύμα εξόδου

3) είναι σχεδόν σταθερή

4) έχουν το ίδιο ρεύμα για διέγερση και για το δρομέα.

(2 μονάδες)

Α-4, Β-1, Γ-3

2.	Ένας τριφασικός επαγωγικός κινητήρας έχει τα εξής ονομαστικά στοιχεία: 400 V, 25 ΗP, 1420 rpm. Ποιες από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;

(Α) Η ταχύτητα του πεδίου του στάτη είναι 1420 rpm.

(Β) Η ονομαστική ταχύτητα είναι ίση με την ταχύτητα του πεδίου του στάτη.

(Γ) Η ονομαστική ισχύς στο δρομέα είναι 25 HP.

(Δ) Η ολίσθηση είναι 5,3 % στην ονομαστική λειτουργία.

(2 μονάδες)

Λ, Λ, Σ, Σ

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2016 στις Ηλεκτρικές Μηχανές –Ομάδα Β

Ασκήσεις

- Σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο κίνηση δίνει ένας κινητήρας παράλληλης διέγερσης, που τροφοδοτείται από μπαταρίες 400V, απορροφά από αυτές ηλεκτρική ισχύ 60 kW, παράγοντας εσωτερική ροπή 800 Nm. Η αντίσταση του δρομέα είναι 0,25 Ω και της διέγερσης 100 Ω. Κατά τη διάρκεια φρεναρίσματος του αυτοκινήτου, ο κινητήρας λειτουργεί ως γεννήτρια και φορτίζει τις μπαταρίες με σταθερή ισχύ 45 kW στην ίδια τάση των 400 V. Να υπολογίσετε τη ροπή της μηχανής κατά το φρενάρισμά της.

(3 μονάδες)

Λειτουργία Γεννήτριας:

Για να βρούμε τη ροπή της γεννήτριας Τm πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον τύπο T=cΦΙa. Το ρεύμα Ιa υπολογίζεται από τον τύπο Ιa=Iμπαταριών+Ιe. Το ρεύμα διέγερσης είναι Ιe=U/Re=400/100=4 A και το ρεύμα των μπαταριών βρίσκεται εύκολα από την ισχύ P=UI και είναι Iμπαταριών=P/U=45000/400=112,5 A. Άρα το ρεύμα του δρομέα είναι Ιa=112,5+4=116,5 Α.

Άρα πρέπει τώρα να βρούμε το γινόμενο cΦ. Το c είναι σταθερά και μπορούμε να το βρούμε και από τη λειτουργία κινητήρα. Επειδή όμως η γεννήτρια είναι παράλληλης διέγερσης και η τάση εισόδου της μηχανής και στη λειτουργία κινητήρα είναι ίδια άρα και το ρεύμα διέγερσης είναι ίδιο, η ροή Φ είναι επίσης ίδια σε λειτουργία γεννήτριας. Συνεπώς πρέπει να βρούμε από τη λειτουργία κινητήρα το γινόμενο cΦ.

Λειτουργία Κινητήρα:

Μας δίνεται η εσωτερική ροπή σε λειτουργία κινητήρα.  Άρα, αν βρούμε και το ρεύμα του δρομέα σε λειτουργία κινητήρα, από τον τύπο T=cΦΙa, θα βρούμε το γινόμενο cΦ. Το ρεύμα του δρομέα είναι το ρεύμα των μπαταριών μείον το ρεύμα της διέγερσης, δηλαδή Ιa=Iμπαταριών-Ie. Το ρεύμα μπαταριών υπολογίζεται από την ισχύ που είναι 60 kW, δηλαδή Iμπαταριών=Pμπαταριών/U=60000/400=150 A. Το ρεύμα διέγερσης είναι Ιe=U/Re=400/100=4 A. Άρα το ρεύμα του δρομέα είναι Ιa=150-4=146 A. Άρα cΦ=Τ/Ια=800/146=5,48.

Πίσω σε λειτουργία γεννήτριας πάλι, έχουμε: T=cΦΙa.

Άρα η ροπή σε λειτουργία γεννήτριας είναι T=cΦΙa =5,48*116,5=638,36 Nm.

2. Ένας τριφασικός επαγωγικός κινητήρας με 2 ζεύγη πόλων έχει τα ακόλουθα στοιχεία λειτουργίας:

Ροπή 90 Nm, Ισχύ εισόδου 15 kW, τάση λειτουργίας 400 V, cosφ=0,85 επαγωγικό και ολίσθηση 2 %.

Να βρείτε το ρεύμα του κινητήρα και την απόδοση του κινητήρα.

(3 μονάδες)

Η μηχανική ισχύς του κινητήρα δίνεται από τον τύπο Pm=ωm Τm.

όπου Τm είναι η μηχανική ισχύς στον άξονα του κινητήρα και ωm είναι η ταχύτητα περιστροφής του άξονα και δίνεται από τον τύπο ωm=2π(1-s)f/p, όπου p είναι τα ζεύγη πόλων του κινητήρα (εδώ 2), s είναι η ολίσθηση και f είναι η συχνότητα του δικτύου. Από τη σχέση αυτή μπορούμε να βρούμε τη γωνιακή ταχύτητα του άξονα και συνεπώς τη μηχανική ισχύ.

ωm=2π(1-s)f/p=2π(1-0,02)50/2=153,86 rad/s

Pm=ωm Τm=153,86*90=13847,4 W

Άρα, η απόδοση είναι

α=Pm / Pel = 13847,4 / 15000 = 0,92316 ή 92,3 %.

Και από τον τύπο:

P=riza(3) * V * I * cosφ, λύνοντας ως προς το ρεύμα παίρνουμε

I=15.000 / ( 1,732 * 400 * 0,85) = 25,47 A