Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου (ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 90 ΛΕΠΤΑ-ΟΧΙ ΒΟΗΘΗΜΑ)

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ –Ομάδα Α

Θεωρία

- Ποιο ή ποια από τα παρακάτω αποτελούν τμήματα ενός ασύγχρονου κινητήρα βραχυκυκλωμένου κλωβού:

Α) Τριφασικά τυλίγματα.

Β) Διέγερση.

Γ)  Ψήκτρες.

(2 μονάδες)

Το Α.

- Σημειώστε ποιες από τις παρακάτω είναι σωστές και ποιες λάθος προτάσεις:

Α) Η τάση εξόδου μιας σύγχρονης γεννήτριας επηρεάζεται περισσότερο από την ισχύ στο στρόβιλο.

Β) Ο δρομέας ενός ασύγχρονου κινητήρα βραχυκυκλωμένου κλωβού έχει ψήκτρες.

Γ) Τα τυλίγματα του στάτη ενός κινητήρα βραχυκυκλωμένου κλωβού διαρρέονται από εναλλασσόμενο ρεύμα.

Δ) Τα τυλίγματα του δρομέα ενός κινητήρα βραχυκυκλωμένου κλωβού διαρρέονται από συνεχές ρεύμα.

(2 μονάδες)

Α) Λ

Β) Λ

Γ) Σ

Δ) Λ

Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ –Ομάδα Α

Ασκήσεις

1. Ένας τριφασικός επαγωγικός κινητήρας με 4 ζεύγη πόλων έχει τα ακόλουθα ονομαστικά στοιχεία:

Ροπή 100 Nm, V=400 V, cosφ1=0,85 επαγωγικό, ρεύμα 14 Α, απώλειες 540 W.

Να βρείτε την ολίσθηση του κινητήρα.

(3 μονάδες)

Η ηλεκτρική ισχύς που απορροφά ο κινητήρας είναι

Η ροπή του κινητήρα δίνεται από τον τύπο Τm=Pm/ωm

όπου Pm είναι η μηχανική ισχύς στον άξονα του κινητήρα και ωm είναι η ταχύτητα περιστροφής του άξονα και δίνεται από τον τύπο ωm=2π(1-s)f/p, όπου p είναι τα ζεύγη πόλων του κινητήρα (εδώ 4), s είναι η ολίσθηση και f είναι η συχνότητα του δικτύου. Από τη σχέση αυτή μπορούμε να βρούμε τη γωνιακή ταχύτητα του άξονα και συνεπώς την ολίσθηση, αφού πρώτα υπολογίσουμε τη μηχανική ισχύ, η οποία είναι:

Pm=Pel-Pαπ=8235-540=7695 W.

ωm=Pm/Tm = 7695 W/100 Nm =76,95 rad/s

Άρα η ολίσθηση του κινητήρα είναι

ωm=2π(1-s)f/p, (1-s)= ωmp/(2πf)= 76,95*4/(2π50)=0,9798

s=1-0,9798=2,02 %.

- Ένας τριφασικός επαγωγικός κινητήρας με 2 ζεύγη πόλων έχει τα ακόλουθα ονομαστικά στοιχεία:

Ροπή 40 Nm, ολίσθηση 3 %, V=400 V, cosφ=0,9 επαγωγικό, ρεύμα 11 Α, απώλειες τριβών και αερισμού 200 W.

Να βρείτε πόσες είναι οι υπόλοιπες απώλειες του κινητήρα .

(3 μονάδες)

Η ηλεκτρική ισχύς του κινητήρα είναι:

Η σύγχρονη ταχύτητα είναι 3000/p=3000/2=1500 rpm

Η μηχανική ταχύτητα είναι nm=(1-s)ns=(1-0,03)* 1500=1455 rpm

Σε rad/s ωm=1455*2*π/60=152,37 rad/s.

Η ροπή του κινητήρα δίνεται από τον τύπο Τm=Pm/ωm

όπου Pm είναι η μηχανική ισχύς στον άξονα του κινητήρα και ωm είναι η ταχύτητα περιστροφής του άξονα και δίνεται από τον τύπο:

H μηχανική ισχύς συνεπώς είναι:

Pm=Τm*ωm=40*152,37=6095 W

Άρα οι απώλειες είναι:

Pαπ =Pel- Pm =6859-6095=764 W.

Άρα οι υπόλοιπες απώλειες του κινητήρα είναι 764-200=564 W