Τμήμα Μηχανολογίας

Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου

Ηλεκτρικές Μηχανές –Ομάδα Α

Θεωρία

- Ποιο ή ποια από τα παρακάτω αποτελούν τμήματα ενός ασύγχρονου κινητήρα βραχυκυκλωμένου κλωβού:

Α) Τυλίγματα συνεχούς ρεύματος.

Β) Συλλέκτης.

Γ)  Δρομέας.

(2 μονάδες)

Το Γ.

- Σημειώστε ποιες από τις παρακάτω είναι σωστές και ποιες λάθος προτάσεις:

Α) Η τάση εξόδου μιας γεννήτριας ξένης διέγερσης λαμβάνεται από το δρομέα.

Β) Ο δρομέας ενός ασύγχρονου κινητήρα βραχυκυκλωμένου κλωβού δεν έχει συλλέκτη.

Γ) Τα τυλίγματα του στάτη ενός κινητήρα βραχυκυκλωμένου κλωβού δεν διαρρέονται από ρεύμα.

Δ) Ο κινητήρας παράλληλης διέγερσης έχει συλλέκτη.

(2 μονάδες)

Α) Σ

Β) Σ

Γ) Λ

Δ) Σ

Τμήμα Μηχανολογίας

Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου

Ηλεκτρικές Μηχανές –Ομάδα Α

Ασκήσεις

- Μια γεννήτρια βροχοειδούς περιέλιξης διέγερσης σειράς παρέχει σε ηλεκτρικό φορτίο συνεχούς ρεύματος ισχύ 600 W υπό τάση 60 V έχοντας σταθερή ταχύτητα περιστροφής 1400 rpm. Η αντίσταση διέγερσης είναι 0,5 Ω και του δρομέα 0,5 Ω.  Να υπολογίσετε την ηλεκτρεγερτική δύναμη της γεννήτριας Ε και την εσωτερική ροπή της γεννήτριας.

(3 μονάδες)

Το ρεύμα διέγερσης είναι Ι=P/V=600/60=10 Α και είναι και ρεύμα δρομέα. Άρα η τάση E είναι:

E=U+Ia(Ra+Re)=60+10*(0,5+0,5)=70 V

Η ροπή δίνεται από τον τύπο T=cΦIa. Δεν γνωρίζουμε το γινόμενο cΦ, το οποίο μπορούμε να βρούμε από τον τύπο E=cΦωm  cΦ=Ε/ωm=70/(2π*1400/60)=0,477.

Άρα η ροπή είναι  T=cΦIa=0,477*10=4,77 Νm

- Ένας τριφασικός επαγωγικός κινητήρας με 2 ζεύγη πόλων λειτουργεί υπό τάση 400 V και cosφ=0,9 επαγωγικό. Απορροφά ρεύμα 11 Α και αποδίδει ροπή 40 Nm έχοντας ολίσθηση 3%. Οι απώλειες τριβών και αερισμού είναι 200 W.

Να βρείτε πόσο είναι η απόδοση του κινητήρα.

(3 μονάδες)

Η ηλεκτρική ισχύς του κινητήρα είναι:

Η σύγχρονη ταχύτητα είναι 3000/p=3000/2=1500 rpm

Η μηχανική ταχύτητα είναι nm=(1-s)ns=(1-0,03)* 1500=1455 rpm

Σε rad/s ωm=1455*2*π/60=152,37 rad/s.

Η ροπή του κινητήρα δίνεται από τον τύπο Τm=Pm/ωm

όπου Pm είναι η μηχανική ισχύς στον άξονα του κινητήρα και ωm είναι η ταχύτητα περιστροφής του άξονα και δίνεται από τον τύπο:

H μηχανική ισχύς συνεπώς είναι:

Pm=Τm*ωm=40*152,37=6095 W

Άρα η απόδοση είναι:

α=Pout/Pin=6095 / 6859 = 88,8 %