Τμήμα Μηχανολογίας

Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου

Ηλεκτρικές Μηχανές –Ομάδα Β

Θεωρία

- Ποιο ή ποια από τα παρακάτω δεν είναι χαρακτηριστικά του ασύγχρονου κινητήρα βραχυκυκλωμένου κλωβού:

Α) Απώλειες στάτη.

Β) Τριφασικά τυλίγματα.

Γ)  Περιέλιξη δρομέα.

(2 μονάδες)

Το Γ.

- Σημειώστε ποιες από τις παρακάτω είναι σωστές και ποιες λάθος προτάσεις:

Α) Η τάση εξόδου μιας γεννήτριας παράλληλης διέγερσης λαμβάνεται από το στάτη.

Β) Ο δρομέας ενός ασύγχρονου κινητήρα βραχυκυκλωμένου κλωβού έχει ψήκτρες.

Γ) Τα τυλίγματα του στάτη ενός κινητήρα βραχυκυκλωμένου κλωβού διαρρέονται από εναλλασσόμενο ρεύμα.

Δ) Ο κινητήρας διέγερσης σειράς δεν έχει ψήκτρες.

(2 μονάδες)

Α) Λ

Β) Λ

Γ) Σ

Δ) Λ

Τμήμα Μηχανολογίας

Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου

Ηλεκτρικές Μηχανές –Ομάδα Β

Ασκήσεις

- Μια γεννήτρια βροχοειδούς περιέλιξης διέγερσης σειράς παρέχει σε ηλεκτρικό φορτίο συνεχούς ρεύματος ισχύ 700 W υπό τάση 70 V έχοντας σταθερή ταχύτητα περιστροφής 1400 rpm. Η αντίσταση διέγερσης είναι 0,5 Ω και του δρομέα 0,5 Ω.  Να υπολογίσετε την ηλεκτρεγερτική δύναμη της γεννήτριας Ε και την εσωτερική ροπή της γεννήτριας.

(3 μονάδες)

E= 80 V

Η ροπή =5,45 Νm

- Ένας τριφασικός επαγωγικός κινητήρας με 4 ζεύγη πόλων λειτουργεί υπό τάση 400 V και cosφ=0,9 επαγωγικό. Απορροφά ρεύμα 12 Α και αποδίδει ροπή 90 Nm έχοντας ολίσθηση 2 %. Οι απώλειες τριβών και αερισμού είναι 100 W.

Να βρείτε πόσο είναι η απόδοση του κινητήρα

(3 μονάδες)

Η ηλεκτρική ισχύς του κινητήρα είναι:

Η σύγχρονη ταχύτητα είναι 3000/p=3000/4=750 rpm

Η μηχανική ταχύτητα είναι nm=(1-s)ns=(1-0,02)* 750=735 rpm

Σε rad/s ωm=735*2*π/60=76,96 rad/s.

Η ροπή του κινητήρα δίνεται από τον τύπο Τm=Pm/ωm

όπου Pm είναι η μηχανική ισχύς στον άξονα του κινητήρα και ωm είναι η ταχύτητα περιστροφής του άξονα και δίνεται από τον τύπο:

H μηχανική ισχύς συνεπώς είναι:

Pm=Τm*ωm=90*76,96=6926,4 W

Άρα η απόδοση είναι:

α=Pout/Pin = 6926,4 / 7483 = 92,56 %