Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Πρόοδος χειμερινού εξαμήνου 2013 στις Μηχανές Ι –Ομάδα Β

Θεωρία

- Μια γεννήτρια διέγερσης σειράς:

Α) έχει ίδια εσωτερική ροπή αν λειτουργήσει ως κινητήρας.

B) Μπορεί να μην παρέχει ισχύ στο ηλεκτρικό φορτίο, αν το τύλιγμα διέγερσης συνδεθεί με τη λάθος πολικότητα.

Γ) Μπορεί να λειτουργήσει και σε συνδεσμολογία παράλληλης διέγερσης.

Δ) Εμφανίζει αντίσταση στο τύλιγμα διέγερσης πολύ μεγαλύτερη από το τύλιγμα του δρομέα.

Ποια από τα παραπάνω είναι σωστά και ποια λάθος;

(2 μονάδες)

Σ, Σ, Λ, Λ

- Στο τύλιγμα διέγερσης ενός κινητήρα παράλληλης διέγερσης που έχει αντίσταση 200 Ω συνδέουμε σε σειρά μία αντίσταση 50 Ω. Η ταχύτητα του κινητήρα θα αυξηθέι, θα μειωθεί θα μείνει σταθερή και γιατί;

(2 μονάδες)

Θα αυξηθεί, γιατί μειώνεται το ρεύμα διέγερσης, άρα μειώνεται η μαγνητική ροή Φ και αυξάνεται (σύμφωνα με τον τύπο) η γωνιακή ταχύτητα.

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Πρόοδος χειμερινού εξαμήνου 2013 στις Μηχανές Ι –Ομάδα Β

Ασκήσεις

- Μια γεννήτρια διέγερσης σειράς παρέχει σε ηλεκτρικό φορτίο συνεχούς ρεύματος ισχύ 700 W υπό τάση 70 V έχοντας σταθερή ταχύτητα περιστροφής 1400 rpm. Η αντίσταση διέγερσης είναι 0,5 Ω και του δρομέα 0,5 Ω.  Να υπολογίσετε τη μηχανική ισχύ στον άξονα της γεννήτριας.

(3 μονάδες)

E= 80 V

Η ροπή =5,45 Νm

Άρα η μηχανικη΄ισχύς είναι P=ωΤ = (1400 *2π/60)*5,45 = 800 W

- Μια γεννήτρια βροχοειδούς περιέλιξης παράλληλης διέγερσης αποτελείται από 4 ψήκτρες, 6 τομείς, και 6 ελίγματα ανά σπείρα. Η επαγωγή των κυρίων πόλων είναι 0,5 Τ και η ταχύτητα της περιφέρειας του δρομέα 20 m/s σε ονομαστική λειτουργία.  To ρεύμα διέγερσης είναι 3 Α, η αντίσταση διέγερσης 20 Ω και η αντίσταση του δρομέα 1 Ω. Να υπολογίσετε το μήκος της γεννήτριας, αν ηλεκτρική ισχύς που παρέχει η γεννήτρια είναι 540 W.

(3 μονάδες)

Από τον τύπο:

E=(2wK/ψ)*lυΒ, λείπει το μήκος της μηχανής. Άρα πρέπει να βρούμε το Ε.

Η τάση τροφοδοσίας είναι U=IeRe=3*20=60 V.

P=UI  I=P/U=540 / 60 = 9 A

Άρα το ρεύμα του δρομέα είναι:

Ia=I+Ie=9+3=12 A

Άρα η Ε είναι

E=U+IaRa=60+12*1=72 V

Άρα, από τον πρώτο τύπο, το μήκος της μηχανής είναι 0,4 m ή 40 cm.