Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Πρόοδος Μαΐου 2015 στις Ηλεκτρικές Μηχανές –Ομάδα A

Θεωρία

- Μια γεννήτρια διέγερσης σειράς:

Α) Δεν μπορεί να δουλέψει ως κινητήρας.

B) Παίρνει τροφοδοσία μόνο από τροφοδοσίες σαν αυτή του σπιτιού μας.

Γ) Έχει το τύλιγμα διέγερσης σε σειρά με αυτό του δρομέα.

Δ) Εμφανίζει δύο είδη τυλιγμάτων στο εσωτερικό της, ένα μεγάλου και ένα μικρού πάχους.

Ποια από τα παραπάνω είναι σωστά και ποια λάθος;

(2 μονάδες)

Λ, Λ, Σ, Λ

2.	Σε έναν τριφασικό επαγωγικό κινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα που εκκινεί με ονομαστική τάση:

Α) Η ολίσθηση γίνεται μέγιστη κατά την εκκίνηση.

Β) Η ονομαστική ταχύτητα είναι η μέγιστη ταχύτητα του κινητήρα.

Γ) Το ονομαστικό ρεύμα του κινητήρα είναι το μέγιστο ρεύμα που απορροφά από το δίκτυο.

Δ) Οι απώλειες χαλκού στο δρομέα γίνονται ελάχιστες στην ονομαστική λειτουργία.

Ποιες από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;

(2 μονάδες)

Σ, Λ, Λ, Λ

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Πρόοδος Μαΐου 2015 στις Ηλεκτρικές Μηχανές –Ομάδα A

Ασκήσεις

- Σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο κίνηση δίνει ένας κινητήρας παράλληλης διέγερσης, που τροφοδοτείται από μπαταρίες 300V, απορροφά από αυτές ηλεκτρική ισχύ 60 kW, παράγοντας εσωτερική ροπή 800 Nm. Η αντίσταση του δρομέα είναι 0,25 Ω και της διέγερσης 100 Ω. Κατά τη διάρκεια φρεναρίσματος του αυτοκινήτου, ο κινητήρας λειτουργεί ως γεννήτρια και φορτίζει τις μπαταρίες με σταθερή ισχύ 45 kW στην ίδια τάση των 300 V. Να υπολογίσετε τη ροπή της μηχανής κατά το φρενάρισμά της.

(3 μονάδες)

Λειτουργία Γεννήτριας:

Για να βρούμε τη ροπή της γεννήτριας Τm πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον τύπο T=cΦΙa. Το ρεύμα Ιa υπολογίζεται από τον τύπο Ιa=Iμπαταριών+Ιe. Το ρεύμα διέγερσης είναι Ιe=U/Re=300/100=3 A και το ρεύμα των μπαταριών βρίσκεται εύκολα από την ισχύ P=UI και είναι Iμπαταριών=P/U=45000/300=150 A. Άρα το ρεύμα του δρομέα είναι Ιa=150+3=153 Α.

Άρα πρέπει τώρα να βρούμε το γινόμενο cΦ. Το c είναι σταθερά και μπορούμε να το βρούμε και από τη λειτουργία κινητήρα. Επειδή όμως η γεννήτρια είναι παράλληλης διέγερσης και η τάση εισόδου της μηχανής και στη λειτουργία κινητήρα είναι ίδια άρα και το ρεύμα διέγερσης είναι ίδιο, η ροή Φ είναι επίσης ίδια σε λειτουργία γεννήτριας. Συνεπώς πρέπει να βρούμε από τη λειτουργία κινητήρα το γινόμενο cΦ.

Λειτουργία Κινητήρα:

Μας δίνεται η εσωτερική ροπή σε λειτουργία κινητήρα.  Άρα, αν βρούμε και το ρεύμα του δρομέα σε λειτουργία κινητήρα, από τον τύπο T=cΦΙa, θα βρούμε το γινόμενο cΦ. Το ρεύμα του δρομέα είναι το ρεύμα των μπαταριών μείον το ρεύμα της διέγερσης, δηλαδή Ιa=Iμπαταριών-Ie. Το ρεύμα μπαταριών υπολογίζεται από την ισχύ που είναι 60 kW, δηλαδή Iμπαταριών=Pμπαταριών/U=60000/300=200 A. Το ρεύμα διέγερσης είναι Ιe=U/Re=300/100=3 A. Άρα το ρεύμα του δρομέα είναι Ιa=200-3=197 A. Άρα cΦ=Τ/Ια=800/197=4,06.

Πίσω σε λειτουργία γεννήτριας πάλι, έχουμε: T=cΦΙa.

Άρα η ροπή σε λειτουργία γεννήτριας είναι T=cΦΙa =4,06*153=621,18 Nm.

- Ένας τριφασικός επαγωγικός κινητήρας με 2 ζεύγη πόλων έχει τα ακόλουθα ονομαστικά στοιχεία:

V=400 V, ρεύμα 10 Α, συντελεστή ισχύος 0,9, απώλειες τριβών και αερισμού  32 W, οι απώλειες διακένου αμελούνται, ενώ οι απώλειες χαλκού στο στάτη και στο δρομέα είναι 150 και 100 W αντίστοιχα.

Να βρείτε την ολίσθηση του κινητήρα, αν η ροπή στον άξονα είναι 40 Nm .

(3 μονάδες)

Άπό τον τύπο η ηλεκτρική ισχύς προκύπτει 6250 W.

Οι απώλειες είναι Ploss=Pτρ+Pστ+Pδρ+Pδιακ = 32+150+100+0=282 V

H ηλεκτρική ισχύς είναι το άθροισμα απωλειών και μηχανικής ισχύος.

Pin=Pout+Ploss=6250 W

Άρα η μηχανική ισχύς είναι

Pout=5968 W.

Ο τύπος P=ω*Τ δίνει τη σχέση ροπής ταχυτητας ισχύος.

Λύνοντας ως προς ω, προκύπτει 149,2 rad/s ή, με πολλαπλασιασμό με το (60/2π) ίσο με 1424 rpm.

Άρα η ολίσθηση είναι

s=(1500-1424)/1500=0,05 ή 5 %.