ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΚ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΚ Ι

ΑΣΚΗΣΗ

Δίνεται τετράχρονος τετρακύλινδρος βενζινοκινητήρας με τα εξής χαρακτηριστικά: Διάμετρος εμβόλου 76.75 mm, διαδρομή παλινδρόμησης 72.65 mm, μήκος διωστήρα 43.65 mm, ύψος εμβόλου κεφαλής 1.7 mm, πάχος φλάντζας κεφαλής 1.8 mm,όγκος πλήρωσης κυλίνδρου κεφαλής 22cm3. Εργάζεται στις 3000 rpm. Οι βαλβίδες εισαγωγής του κινητήρα ανοίγουν 4 ½ 0 Π.Α.Ν.Σ και κλείνουν 35 ½ 0 Μ.Κ.Ν.Σ. Οι βαλβίδες εξαγωγής ανοίγουν 35 ½ 0 Π.Κ.Ν.Σ και κλείνουν 4 ½ 0 Μ.Α.Ν.Σ.

Να υπολογιστούν:

1) Ο λόγος Rbs και η πλαγιότητα του διωστήρα

2) Ο όγκος εμβολισμού του κινητήρα σε cm3 και ο κυβισμός της μηχανής σε lt.

3) Ο επιζήμιος όγκος και ο λόγος συμπίεσης της μηχανής

4) Ο όγκος του θαλάμου καύσης σε γωνιακή θέση του στροφάλου όταν οι βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής είναι ανοικτές.

5) Η στιγμιαία ταχύτητα του εμβόλου σε γωνιακή θέση του στροφαλοφόρου όταν οι βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής είναι κλειστές.

6) Την στιγμιαία επιτάχυνση του εμβόλου σε γωνιακή θέση του στροφάλου κατά την έναρξη του σπινθηρισμού. Ο σπινθηρισμός γίνεται 260 Π.Α.Ν.Σ

Διάρκεια εξέτασης 90 min

Οι τιμές και οι μονάδες των παραπάνω μεγεθών αποστέλλονται στο e-mail karmalis.ioannis@gmail.com  αυστηρά και μόνο μέχρι την λήξη της παραπάνω χρονικής διάρκειας.

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΚΑΡΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ