ΑΣΚΗΣΗ 2η

Για ένα τετράχρονο, τετρακύλινδρο κινητήρα με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του παρακάτω σχήματος να υπολογιστούν τα ακόλουθα μεγέθη:

1) Ο λόγος Rbs

2) H πλαγιότητα του διωστήρα (R=2.ls )

3) O όγκος εμβολισμού Vd σε cm3 και σε lt

4) O κυβισμός της μηχανής VD σε cm3 και σε lt (VD=VdXΑριθμός κυλίνδρων)

5) Ο επιζήμιος όγκος κυλίνδρου Vc σε cm3 [Vc=όγκος πλήρωσης κυλίνδρου+όγκος φλάντζας κεφαλής+όγκος ύψους εμβόλου κεφαλής]

6) Ο λόγος συμπίεσης της μηχανής ( ε=1+VdVC )

Σχήμα 1 Γεωμετρικά χαρακτηριστικά κινητήρα

Να συνταχθεί πρόγραμμα με την χρήση Η/Υ που να υπολογίζει:

7) Τον στιγμιαίο όγκο V του θαλάμου καύσης σε γωνιακή θέση του στροφαλοφόρου από 0 έως3600 με βήμα 200 (0-20-40…….3600)  να παρασταθεί σε διάγραμμα (V-φ)

8) Τη μέση ταχύτητα του εμβόλου από 1000 έως7000 rpm με βήμα 500 rpm (1000-1500-…..7000 rpm) να παρασταθεί σε διάγραμμα (uE-φ)

9) Τη στιγμιαία ταχύτητα του εμβόλου uE στις 1000 έως 7000 rpm με βήμα 1000 rpm και για γωνιακή θέση του στροφαλοφόρου από 0 έως3600 με βήμα 200 (0-20-40…….3600)  να παρασταθεί σε διάγραμμα (uE-φ) και για κάθε ταχύτητα περιστροφής.

10) Τη στιγμιαία επιτάχυνση του εμβόλου στις 1000 έως 7000 rpm με βήμα 1000 rpm και για γωνιακή θέση του στροφαλοφόρου από 0 έως3600 με βήμα 200 (0-20-40…….3600)  να παρασταθεί σε διάγραμμα (αE-φ) και για κάθε ταχύτητα περιστροφής.

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

Στιγμιαίος όγκος θαλάμου καύσης:

V=Vc+π.b24.l+a-l2-a2.sin2θ+α.cos.θ όπου α η ακτίνα του στροφάλου και δίνεται από την σχέση: S=2.αα=S2

Μέση ταχύτητα εμβόλου uE=2.N.S (m/s)

Στιγμιαία ταχύτητα εμβόλου uE=uE  π2sin.θ.1+cos.θR2-sin2.θ

Στιγμιαία επιτάχυνση εμβόλου:

αΕ=uE.π2.cos.θ+R2.cos2θ-sin2θ+sin4θR2-sin2θ1.5

Ημερομηνία παράδοσης εργασίας 15 Μαϊου 2020 στο mail: karmalis@teiwm.gr