ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1)  20 ΜΟΝΑΔΕΣ

Θα κληθείτε να απαντήσετε σε 10 ερωτήσεις  Σωστού-Λάθους με αρνητική βαθμολογία όπως π.χ. οι παρακατω . Να διαβασετε τις «Σημειώσεις Εργαστηρίου Ηλεκτροτεχνίας» Πασχόπουλου-Παυλίδη  στο eclass. (Όχι για την ισχυ στο εναλλασσόμενο ρευμα)

Παραδείγματα ερωτήσεων

1.Το ιδανικό αμπερόμετρο έχει μηδενική ωμική αντίσταση  Σ

2.Στο εναλλασσόμενο ρεύμα η φάση της τάσης στα άκρα ενός πηνίου προηγείται από το ρεύμα που το διαρρέει κατά 90ο Σ

3.Αν δεν έχει συνδεθεί το βολτόμετρο του βατόμετρου το κύκλωμα διαρρέεται από ρεύμα αλλά το όργανο δεν δείχνει ένδειξη Σ

4.Αν ένα βολτόμετρο συνδεθεί κατά λάθος σε σειρά τότε καταστρέφεται λόγω του μεγάλου ρεύματος που θα το διατρέξει  Λ

Το κύκλωμα απλα θα υπολειτουργει γιατί λόγω της τεράστιας αντιστασης του βολτομετρου το ρεύμα θα είναι παρα πολύ μικρο

5.Η ισχύς που καταναλώνει μια ωμική αντίσταση R που έχει στα άκρα της τάση V είναι ίση με  Λ

6.Η μονάδα μέτρησης της αυτεπαγωγής ονομάζεται φαράντ F Λ

Χένρι  H,        1 H =V∙s/A

7.Στο εναλλασσόμενο ρεύμα η τάση στα άκρα μιας ωμικής αντίστασης ταλαντώνεται σε φάση με το ρεύμα που τη διαρρέει  Σ

8.Ο νόμος των ρευμάτων του Kirchhoff  απορρέει από τη διατήρηση της ενέργειας  Λ

Από τη διατήρηση του ηλεκτρικού φορτίου

9.Η ισοδύναμη αντίσταση δυο ωμικών αντιστάσεων 1 Ω και 3 Ω αντίστοιχα,  συνδεδεμένων παράλληλα είναι  4 Ω  Λ

0,75 Ω

10.Τα αμπερόμετρα συνδέονται παράλληλα στο κύκλωμα  Λ

Επειδή έχουν ελάχιστη αντίσταση, όλο το ρεύμα θα περνουσε από αυτά και θα έλιωνε τις καλωδιωσεις τους

11.Για να συνδέσουμε ένα βολτόμετρο σε ένα κύκλωμα πρέπει να διακόψουμε το κύκλωμα  Λ

Το συνδέουμε παράλληλα, σε δυο σημεία του κυκλωματος, δεν χρειαζεται να πειραξουμε τα ηδη υπαρχοντα καλωδια του κυκλωματος

12. Η μονάδα μέτρησης της ισχύος είναι το βολτ (V)  Λ

13. Η ενεργός τιμή της έντασης εναλλασσόμενου ρεύματος πλατους 10 Α είναι ίση με 7,07 Α  Σ

14. 1 μF  είναι ίσο με 106 F  Λ

15.Όταν σε ένα βατόμετρο δεν συνδέσουμε τον ακροδέκτη του βολτομέτρου με  αστερίσκο με τον αντίστοιχο ακροδέκτη με αστερίσκο του αμπερομέτρου του, τότε το βατόμετρο μετράει την πραγματική τάση στα άκρα της αντίστασης όπου το χρησιμοποιούμε Σ

Όταν συνδέσουμε τον αστερίσκο του βολτόμετρου στον αστερίσκο του αμπερομέτρου περιλαμβάνουμε στην πτώση τάσης και το αμπερόμετρο

16 Όταν μετράμε με ένα όργανο, επιλέγουμε αρχικά τη μικρότερη από τις κλίμακες που διαθέτει για να προστατέψουμε το όργανο. Λ

Το αντίθετο

17. Στο διάγραμμα  έντασης ρεύματος ως προς τάση ενός ωμικού αντιστάτη,  η κλίση της ευθείας είναι ιση με την τιμή της ηλεκτρικής του αντίστασης. Λ

I vs.V  : , κλίση= 1/R.        V vs. I : , κλιση = R

18. Η τάση στα άκρα αντιστάτη είναι 5 V όταν το ρεύμα που τον διαρρέει είναι  2 Α. Η ισχύς που καταναλώνει είναι ίση με 2,5 W. Λ

2)   5 ΜΟΝΑΔΕΣ

Θα πρέπει να κάνετε υπολογισμούς για να λύσετε μια σύντομη άσκηση όπως π.χ.  οι παρακάτω

ΑΣΚΗΣΗ 1 : Να βρείτε το ρεύμα Ι2  ,  τις πτώσεις  τάσης V0 και V1 και τις τιμές όλων των αντιστατών στο παρακάτω κύκλωμα. (Kirchhoff, Ohm)

R0

R3

R2

R1

V0

25 V

V3=12 V

V2=7 V

V1

Ι2

Ι1=2Α

Ι=6Α

, , ,

ΑΣΚΗΣΗ 2 : Να βρείτε την ολική αντίσταση και τα ρεύματα στο παρακάτω κύκλωμα

V= 90 V

R2 = 40 Ω

R3 = 50 Ω

R1 = 10 Ω

A

B

,      ,

ΑΣΚΗΣΗ 3 Να βρείτε τη σύνθετη αντίσταση και το πλάτος του ρεύματος  στο παρακάτω κύκλωμα. Η συχνότητα της τάσης είναι f=50 Hz και το πλάτος της τάσης είναι 50 V.

V=50 V

L= 0,35 H

RL=2 Ω

R=4 Ω

L= 31,2 μF

,    ,

,

3) 5 ΜΟΝΑΔΕΣ

Θα πρέπει να μετρήσετε την ωμική αντίσταση ενός ωμικού αντιστάτη χρησιμοποιώντας το πολύμετρο

4) 10 ΜΟΝΑΔΕΣ

Θα πρέπει να φτιάξετε ένα κύκλωμα όπως π.χ. το παρακάτω

C1

L2

R9

R8

R3

ΚΛΕΙΝΕΙ ΚΥΚΛΩΜΑ? (2) 	       ΣΩΣΤΗ ΠΗΓΗ? (2)       ΣΩΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ? (2)

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΩΣΤΕΣ? (2)    ΣΕΙΡΙΑΚΕΣ ΣΩΣΤΕΣ? (2)

5) 10 ΜΟΝΑΔΕΣ

Θα πρέπει να συνδέσετε αμπερόμετρο, βολτόμετρο και βατόμετρο

A

V

W

*

*

C1

L2

R9

R8

R3

ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ?  ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΣΩΣΤΑ?

ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ (2)    ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ (3)   ΒΑΤΟΜΕΤΡΟ (5)

6)  5 ΜΟΝΑΔΕΣ

Θα πρέπει να  προσδιορίζετε  σωστά την τιμή του μεγέθους που μετράτε από την ένδειξη της βελόνας του οργάνου και την επιλογή κλίμακας που έχετε κάνει, σε αμπερόμετρο, βολτόμετρο και βατόμετρο

Συνολο μονάδων  55

Βαρυτητα στον τελικό βαθμό 55%

(Βαρυτητα εργασιών 45%)

Κώστας Φιλιππιδης

Καθηγητης