Ασκήσεις:

1. Ένας τριφασικός επαγωγικός κινητήρας με 4 ζεύγη πόλων έχει τα ακόλουθα ονομαστικά στοιχεία:
Ροπή 100 Nm, V=400 V, cosφ1=0,85 επαγωγικό, ρεύμα 14 Α, απώλειες 540 W. 

Να βρείτε την ολίσθηση του κινητήρα.  












(3 μονάδες)

Η ηλεκτρική ισχύς που απορροφά ο κινητήρας είναι 

[image: image1.wmf]3cos3400140,858235

el

PVIW

gr

f

==···=


Η ροπή του κινητήρα δίνεται από τον τύπο Τm=Pm/ωm
όπου Pm είναι η μηχανική ισχύς στον άξονα του κινητήρα και ωm είναι η ταχύτητα περιστροφής του άξονα και δίνεται από τον τύπο ωm=2π(1-s)f/p, όπου p είναι τα ζεύγη πόλων του κινητήρα (εδώ 4), s είναι η ολίσθηση και f είναι η συχνότητα του δικτύου. Από τη σχέση αυτή μπορούμε να βρούμε τη γωνιακή ταχύτητα του άξονα και συνεπώς την ολίσθηση, αφού πρώτα υπολογίσουμε τη μηχανική ισχύ, η οποία είναι:

Pm=Pel-Pαπ=8235-540=7695 W.
ωm=Pm/Tm = 7695 W/100 Nm =76,95 rad/s
Άρα η ολίσθηση του κινητήρα είναι
ωm=2π(1-s)f/p, (1-s)= ωmp/(2πf)= 76,95*4/(2π50)=0,9798
s=1-0,9798=2,02 %.
_1344495925.unknown

