# ΑΣΚΗΣΗ 1Η

Να υπολογιστεί το ελάχιστο πάχος μονωτικού υλικού που πρέπει να τοποθετηθεί σε εξωτερική τοιχοποιία (κλιματική ζώνη Δ)ριζικά ανακαινιζόμενης οικίας, που αποτελείται από επίχρισμα  πάχους 2 cm εσωτερικά και εξωτερικά και οπτόπλινθους πάχους 18 cm.

Δεδομένα : λμον=0,035 W/mK, λεπ= 0,870 W/mK, λοπτ=0,450 W/mK

# ΛΥΣΗ

Σύμφωνα με τον πίνακα 3.4α της ΤΟΤΕΕ 2017,  θα πρέπει ο συντελεστής θερμοπερατότητας του κατακόρυφου δομικού στοιχείου να είναι U≤0,40 W/m2K

O τύπος υπολογισμού του συντελεστή θερμοπερατότητας είναι:

U=1Ri+i=1ndiλι+Rδ+Ra

Από τον πίνακα 2β της ΤΟΤΕΕ 2 βρίσκουμε ότι

Ri=0,13 m2K/W

Ra=0,04 m2K/W

Rδ=0 γιατί δεν υπάρχει διάκενο αέρα στην τοιχοποιία.

Επομένως

U=1Ri+i=1ndiλι+Rδ+Ra≤0,40→

10,13+0,020,870+0,180,450+0,020,870+dμ0,035+0+0,04≤0,40→

# 10,616+dμ0,035≤0,40→1≤0,2464+11,428dμ→0,7536≤11,428dμ

dμ≥0,0659 m

Το πάχος του μονωτικού πρέπει να είναι τουλάχιστον 7 cm.

Τονίζεται πως εαν πρόκειται για νέο κτήριο η τιμή του U προκύπτει από τον πίνακα 3.3α και θα είναι  U≤0,35 W/m2K

# ΑΣΚΗΣΗ 2Η

Να υπολογιστεί το ελάχιστο πάχος μονωτικού υλικού που πρέπει να τοποθετηθεί σε εξωτερική τοιχοποιία (κλιματική ζώνη B) ριζικά ανακαινιζόμενης οικίας, που αποτελείται από επίχρισμα  πάχους 2 cm εσωτερικά και εξωτερικά δύο  οπτόπλινθους πάχους 9 cm έκαστος και διάκενο αέρα χωρίς ανακλαστική επιφάνεια πάχους 15 mm.

Δεδομένα : λμον=0,035 W/mK, λεπ= 0,870 W/mK, λοπτ=0,450 W/mK

# ΛΥΣΗ

Σύμφωνα με τον πίνακα 3.3.α της ΤΟΤΕΕ 2017, θα πρέπει ο συντελεστής θερμοπερατότητας του κατακόρυφου δομικού στοιχείου να είναι U≤0,50 W/m2K

O τύπος υπολογισμού του συντελεστή θερμοπερατότητας είναι:

U=1Ri+i=1ndiλι+Rδ+Ra

Από τον πίνακα 2β της ΤΟΤΕΕ 2 βρίσκουμε ότι

Ri=0,13 m2K/W

Ra=0,04 m2K/W

Και από τον πίνακα 3α της ΤΟΤΕΕ 2 Rδ=0,17 για οριζόντια ροή.

Επομένως

U=1Ri+i=1ndiλι+Rδ+Ra≤0,50→

10,13+0,020,870+0,090,450+0,17+0,090,450+0,020,870+dμ0,035+0,04≤0,50→

# 10,786+dμ0,035≤0,50→1≤0,393+14,285dμ→0,607≤14,285dμ

dμ≥0,0424 m

Το πάχος του μονωτικού πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 cm.

Τονίζεται πως εαν πρόκειται για νέο κτήριο η τιμή του U προκύπτει από τον πίνακα 3.3α και θα είναι  U≤0,45 W/m2K

# ΑΣΚΗΣΗ 3Η

Να υπολογιστεί το ελάχιστο πάχος μονωτικού υλικού που πρέπει να τοποθετηθεί σε εξωτερική τοιχοποιία (κλιματική ζώνη Γ) ριζικά ανακαινιζόμενου κτηρίου, που αποτελείται από επίχρισμα  πάχους 2 cm εσωτερικά και εξωτερικά και οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 25 cm.

Δεδομένα : λμον=0,035 W/mK, λεπ= 0,870 W/mK, λσκυρ=2,00 W/mK

# ΛΥΣΗ

Σύμφωνα με τον πίνακα 3.3.α της ΤΟΤΕΕ 2017, θα πρέπει ο συντελεστής θερμοπερατότητας του κατακόρυφου δομικού στοιχείου να είναι U≤0,45 W/m2K

O τύπος υπολογισμού του συντελεστή θερμοπερατότητας είναι:

U=1Ri+i=1ndiλι+Rδ+Ra

Από τον πίνακα 2β της ΤΟΤΕΕ 2 βρίσκουμε ότι

Ri=0,13 m2K/W

Ra=0,04 m2K/W

Rδ=0 γιατί δεν υπάρχει διάκενο αέρα στην τοιχοποιία.

Επομένως

U=1Ri+i=1ndiλι+Rδ+Ra≤0,45→

10,13+0,020,870+0,252,00+0,020,870+dμ0,035+0+0,04≤0,45→

# 10,341+dμ0,035≤0,45→1≤0,1534+12,857dμ→0,8466≤12,857dμ

dμ≥0,0658 m

Το πάχος του μονωτικού πρέπει να είναι τουλάχιστον 7 cm.

Τονίζεται πως εαν πρόκειται για νέο κτήριο η τιμή του U προκύπτει από τον πίνακα 3.3α και θα είναι  U≤0,40 W/m2K.

# ΑΣΚΗΣΗ 4Η

Να υπολογιστεί το ελάχιστο πάχος μονωτικού υλικού που πρέπει να τοποθετηθεί σε οροφή (κλιματική ζώνη Δ) ριζικά ανακαινιζόμενου κτηρίου, που αποτελείται από επίχρισμα  πάχους 2 cm, μονωτικό υλικό πάχους dμ,  οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 15 cm και κεραμοσκεπή με σανίδωμα κάτω από τα κεραμίδια.

Δεδομένα : λμον=0,035 W/mK, λεπ= 0,870 W/mK, λσκυρ=2,00 W/mK

# ΛΥΣΗ

Σύμφωνα με τον πίνακα 3.3.α της ΤΟΤΕΕ 2017 θα πρέπει ο συντελεστής θερμοπερατότητας του οριζόντιου δομικού στοιχείου να είναι U≤0,35 W/m2K

O τύπος υπολογισμού του συντελεστή θερμοπερατότητας είναι:

U=1Ri+i=1ndiλι+Rδ+Ru+Ra

Από τον πίνακα 2β της ΤΟΤΕΕ 2 βρίσκουμε ότι

Ri=0,10 m2K/W

Ra=0,04 m2K/W

Rδ=0 γιατί δεν υπάρχει διάκενο αέρα και

Ru=0,20 σύμφωνα με τον πίνακα 5 της ΤΟΤΕΕ 2

Επομένως

U=1Ri+i=1ndiλι+Rδ+Ru+Ra≤0,35→

10,10+0,020,870+0,152,00+dμ0,035+0+0,20+0,04≤0,35→

10,438+dμ0,035≤0,35→1≤0,1533+10dμ→0,8467≤10dμ

dμ≥0,0846 m

Το πάχος του μονωτικού πρέπει να είναι τουλάχιστον 9 cm.

Τονίζεται πως εαν πρόκειται για νέο κτήριο η τιμή του U προκύπτει από τον πίνακα 3.3α και θα είναι  U≤0,30 W/m2K.

# ΑΣΚΗΣΗ 5Η

Να υπολογιστεί το ελάχιστο πάχος μονωτικού υλικού που πρέπει να τοποθετηθεί σε δάπεδο (κλιματική ζώνη Δ) ριζικά ανακαινιζόμενου κτηρίου, πανταχόθεν ελεύθερο διαστάσεων 10Χ20 m, που συνορεύει με έδαφος σε βάθος 2m και αποτελείται από μονωτικό  πάχους dμ και οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 20 cm. Να βρεθεί επίσης ο ισοδύναμος συντελεστής U’

Δεδομένα : λμον=0,035 W/mK, λσκυρ=2,00 W/mK

# ΛΥΣΗ

Σύμφωνα με τον πίνακα 3.3.α της ΤΟΤΕΕ 2017, θα πρέπει ο συντελεστής θερμοπερατότητας του οριζόντιου δομικού στοιχείου να είναι U≤0,70 W/m2K

O τύπος υπολογισμού του συντελεστή θερμοπερατότητας είναι:

U=1Ri+i=1ndiλι+Rδ+Ra

Από τον πίνακα 2β της ΤΟΤΕΕ 2 βρίσκουμε ότι

Ri=0,17 m2K/W

Ra=0,00 m2K/W

Rδ=0 γιατί δεν υπάρχει διάκενο αέρα.

Επομένως

U=1Ri+i=1ndiλι+Rδ+Ra≤0,70→

10,17+0,202,00+dμ0,035+0+0,00≤0,70→

10,27+dμ0,035≤0,70→1≤0,189+20dμ→0,811≤20dμ

dμ≥0,0405 m

Το πάχος του μονωτικού πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 cm.

Υπενθυμίζεται πως εαν πρόκειται για νέο κτήριο η τιμή του U προκύπτει από τον πίνακα 3.3α και θα είναι  U≤0,60 W/m2K

Για πάχος μονωτικού 5 cm προκύπτει U= 0,59 W/m2K

Η χαρακτηριστική διάσταση της πλάκας ορίζεται ως

Β=2ΑΠ=210×2010+20+10+20=220060=6,666

Και το βάθος έδρασης είναι 2m.

Από τον πίνακα 8α  της ΤΟΤΕΕ 2 προκύπτει με γραμμική παρεμβολή για χαρακτηριστική διάσταση πλάκας  Β=6m, U’=0,268 W/m2K

# Ενώ για  χαρακτηριστική διάσταση πλάκας  Β=8m, U’=0,248 W/m2K

Χρησιμοποιώντας πάλι γραμμική παρεμβολή για τις δύο χαρακτηριστικές διαστάσεις προκύπτει ότι για Β=6,666 το U=0,261 W/m2K

# Αυτή η τιμή του U θα χρησιμοποιηθεί τελικά για τον υπολογισμό του Um του κτιρίου.

# ΑΣΚΗΣΗ 6Η

Να υπολογιστεί αν θα υπάρξει υγροποίηση υδρατμών, σε αμόνωτη τοιχοποιία  που αποτελείται από επίχρισμα  πάχους 2 cm εσωτερικά και εξωτερικά και ανάμεσα δύο τούβλα πάχους 9 cm έκαστο. Ο εσωτερικός αέρας έχει θερμοκρασία 12 oC και υγρασία 80%, ενώ ο εξωτερικό αέρας έχει θερμοκρασία -10 oC.

Υπολογίστε αν θα υπάρξει υγροποίηση υδρατμών για τις ίδιες συνθήκες, αν  τοποθετηθεί μονωτικό πάχους 5 cm με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας  λμ=0,035 W/mK

Δεδομένα : λμον=0,035 W/mK, λεπ= 0,870 W/mK, λοπτ=0,450 W/mK

# ΛΥΣΗ

O τύπος υπολογισμού του συντελεστή θερμοπερατότητας είναι:

U=1Ri+i=1ndiλι+Rδ+Ra

Από τον πίνακα 2β της ΤΟΤΕΕ 2 βρίσκουμε ότι

Ri=0,13 m2K/W

Ra=0,04 m2K/W

Rδ=0 γιατί δεν υπάρχει διάκενο αέρα στην τοιχοποιία.

Επομένως

U=1Ri+i=1ndiλι+Rδ+Ra=10,13+0,020,870+0,180,450+0,020,870+0+0,04⇒

U=1,623 W/m2K

Από τον τύπο Q=U*A*Δθ θα υπολογίσουμε τη ροή θερμότητας σε W/m2 θεωρώντας ότι η επιφάνεια μας είναι 1 m2.

q=Q/A⇒q= U* Δθ=1,623* (12-(-10))=35,7 W/m2

Θα πρέπει να υπολογίσουμε τη θερμοκρασία στην εσωτερική επιφάνεια του τοίχου θτ  .

Για το U θα χρησιμοποιήσουμε μόνο τη θερμική αντίσταση του εσωτερικού αέρα, δηλαδή το Ri.

U'=1Ri=10,13=7,69 W/m2K

Άρα q=U’*(12-θτ)⇒35,7=7,69*12-θτ⇒θτ=7,36 oC

Σύμφωνα με τον πίνακα 8.1 της θερμομονωτικής επάρκειας η θερμοκρασία κάτω από την οποία θα σχηματιστεί συμπύκνωση υδρατμών είναι για τις δεδομένες συνθήκες 8,7 oC.

Επειδή,  7,36<8,7 βγάζουμε το συμπέρασμα ότι θα σχηματιστεί συμπύκνωση υδρατμών.

Στην περίπτωση που προσθέσουμε μόνωση θα μεταβληθεί το U, επομένως και η θερμοκρασία θτ του τοίχου.

Δοκιμάστε μόνοι σας να υπολογίσετε τη θερμοκρασία και θα διαπιστώσετε ότι η προσθήκη μόνωσης αποτρέπει τον σχηματισμό συμπυκνώματος.

# ΑΣΚΗΣΗ 7Η

Να υπολογιστεί ο συντελεστής θερμοπερατότητας συνθετικού κουφώματος πολυουρεθάνης,  διαστάσεων 2Χ2,20 m, με διπλό υαλοπίνακα διακένου αέρα 6 mm, χωρίς επίστρωση χαμηλής εκπομπής και πάχος πλαισίου 10 cm.  Κατόπιν να γίνει έλεγχος αν ο συγκεκριμένος υαλοπίνακας ικανοποιεί τις προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ για την κλιματική ζώνη Δ και για νέο κτήριο.

# ΛΥΣΗ

O τύπος υπολογισμού του συντελεστή θερμοπερατότητας κουφώματος σύμφωνα με τη σχέση 2.12 της ΤΟΤΕΕ 2 είναι:

Uw=Af∙Uf+Ag∙Ug+lg∙ΨgAf+Ag

₁₀

₂

Από το παραπάνω σχήμα προκύπτει ότι η μπαλκονόπορτα είναι δίφυλλη και από τις διαστάσεις της έχουμε:

Ag=0,8X2X2=3,20 m2

Aw=2X2,2=4,40 m2

Af=4,40-3,20=1,20 m2

Lg=(0,8+2+0,8+2)X2=11,20 m

Από τους πίνακες 3.8, 3.9, 3.10 της ΤΟΤΕΕ 2017 βρίσκουμε ότι

Ug=3,3 Wm2K

Uf=2,8 Wm2K

Ψg=0,06 W/mK

# Επομένως

Uw=1,20∙2,80+3,20∙3,30+11,20∙0,061,20+3,20=3,31 W/m2K

Σύμφωνα με τον πίνακα 3.3.α της ΤΟΤΕΕ 2017,  θα πρέπει ο συντελεστής θερμοπερατότητας του κατακόρυφου δομικού στοιχείου να είναι U≤2,20 W/m2K. Άρα ο συγκεκριμένος υαλοπίνακας δεν ικανοποιεί τις προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ.

# ΑΣΚΗΣΗ 8Η

Να υπολογιστεί ο συντελεστής θερμοπερατότητας μεταλλικού κουφώματος χωρίς θερμοδιακοπή,  διαστάσεων 2Χ2,20 m, με διπλό υαλοπίνακα διακένου 12 mm και αργό, με επίστρωση χαμηλής εκπομπής ενός φύλλου (ε=0,08) και πάχος πλαισίου 10 cm.  Πάνω από το κούφωμα υπάρχει το μεταλλικό ρολό σκίασης (παντζούρι), με ίδιο συντελεστή θερμοπερατότητας με το κούφωμα, ύψους 0,30 m. Κατόπιν να γίνει έλεγχος αν ο συγκεκριμένος υαλοπίνακας ικανοποιεί τις προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ για την κλιματική ζώνη A και για νέο κτήριο.

# ΛΥΣΗ

O τύπος υπολογισμού του συντελεστή θερμοπερατότητας κουφώματος σύμφωνα με τη σχέση 2.14 της ΤΟΤΕΕ 2 είναι:

Uw=Af∙Uf+Ag∙Ug+lg∙Ψg+Ap∙Up+lp∙ΨpAf+Ag+Ap

₁₀

₂

Από το παραπάνω σχήμα προκύπτει ότι η μπαλκονόπορτα είναι δίφυλλη και από τις διαστάσεις της έχουμε:

Ag=0,8X2X2=3,20 m2

Aw=2X2,2=4,40 m2

Af=4,40-3,20=1,20 m2

Ap=0,30X2=0,60 m2

Lg=(0,8+2+0,8+2)X2=11,20 m

Από τους πίνακες 3.8, 3.9, 3.10 της ΤΟΤΕΕ 2017 βρίσκουμε ότι

Uf=7,0 Wm2K

Up=7,0 Wm2K

Ug=1,5 Wm2K

Ψg=0,05 W/mK

Ψp=0 W/mK

# Επομένως

Uw=1,20∙7,00+3,20∙1,50+11,20∙0,05+0,60∙7,00+01,20+3,20+0,60=3,59 W/m2K

Σύμφωνα με τον πίνακα 3.3.α της ΤΟΤΕΕ 2017,  θα πρέπει ο συντελεστής θερμοπερατότητας του κατακόρυφου δομικού στοιχείου να είναι   U≤2,80 W/m2K. Άρα ο συγκεκριμένος υαλοπίνακας δεν ικανοποιεί τις προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ.

# ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Να γίνει μελέτη θερμομονωτικής επάρκειας σύμφωνα με τον Κ.ΕΝ.Α.Κ. για τη ριζικά ανακαινιζόμενη μονοκατοικία του παρακάτω σχήματος. Η μονοκατοικία βρίσκεται στην Κοζάνη (Δ θερμική ζώνη) και είναι κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα και οπτόπλινθους. Το οπλισμένο σκυρόδεμα έχει πάχος 25 cm, ενώ η τοιχοποιία είναι κατασκευασμένη από διπλό τούβλο πάχους 9 cm και 6 cm έκαστο.  Οι πλάκες συροδέματος έχουν πάχος 15 cm και το μπετόν κλίσης 5 cm. To επίχρισμα έχει πάχος 2 cm. Τα κουφώματα είναι συνθετικά με διπλό τζάμι απόστασης 12 mm, τοποθετημένα στο εσωτερικό του κελύφους, με πλαίσιο πάχους 10 cm και επίστρωση χαμηλής εκπομπής.  Το δάπεδο συνορεύει με υπόγειο ενώ πάνω από την πλάκα της οροφής υπάρχει στέγη αποτελούμενη από σανίδωμα και κεραμίδια. Η μόνωση στην κατακόρυφη τοιχοποιία τοποθετείται εξωτερικά, ενώ στο δάπεδο και την οροφή κάτω από την πλάκα σκυροδέματος. Το ύψος της μονοκατοικίας είναι 3 m και το ύψος των δοκαριών 0,50 m.

Δίνεται: 
λτ=0,523WmK

λμπ=2,035WmK

λεπ=0,872WmK

λπλ=1,047WmK

λμπ.κλ.=0,349WmK

λμ=0,035W/mK

# ΛΥΣΗ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Πρέπει ο συντελεστής θερμοπερατότητας κάθε δομικού στοιχείου να ικανοποιεί  τη σχέση U<Umax. Ο γενικός τύπος για τον υπολογισμό του U κάθε δομικού στοιχείου είναι:

U=1/(Ri+indiλι+Rδ+Ra)

όπου Rδ η θερμική αντίσταση στρώματος αέρα σε τυχόν υφιστάμενο διάκενο ανάμεσα στις στρώσεις του δομικού στοιχείου.

Στην περίπτωση της μονοκατοικίας δεν υπάρχει διάκενο εκτός από τη στέγη επομένως ο όρος Rδ παραλείπεται.

Εφαρμόζοντας τη σχέση για τα δομικά στοιχεία της μονοκατοικίας έχουμε:

# Υπολογισμός θερμομονωτικής επάρκειας κτηρίου

υπολογισμός

συντελεστή θερμοπερατότητας δομικού στοιχείου

Τύπος εντύπου 1

Αριθμός φύλλου 1.3

# 1. ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: Εξωτερική τοιχοποιία

|  | ΖΩΝΗ Δ |
| --- | --- |
| Διατομή |  |

# 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΥΓΗΣ (RΛ)

| α/α | Στρώσεις δομικού στοιχείου | Πυκνότητα ρ | Πάχος στρ. d | Συντ. θέρμ. αγωγιμ. λ | Θερμ. αντίστ. d/λ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kg/m3 | m | W/(mK) | (m²K)/W |
| 1 | Επίχρισμα | 1900 | 0.020 | 0.872 | 0.023 |
| 2 | Τοίχος | 1200 | 0.060 | 0.523 | 0.115 |
| 3 | Τοίχος | 1200 | 0.090 | 0.523 | 0.172 |
| 4 | SHAPEMATE GREC-A | 32 | 0.08 | 0.035 | 2.286 |
| 5 | Επίχρισμα | 1900 | 0.020 | 0.872 | 0.023 |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Σd=0.270 |  | RΛ=2.618 |

# 3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ (U)

| ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ | Ri (εσωτερ.) | Ra (εξωτερ.) |
| --- | --- | --- |
| Εξωτερικοί τοίχοι και παράθυρα (προς εξωτ. αέρα) | 0.130 | 0.040 |
| Τοίχος που συνορεύει με μη θερμαινόμενο χώρο | 0.130 | 0.130 |
| Τοίχος σε επαφή με το έδαφος | 0.130 | 0.000 |
| Στέγες, δώματα (ανερχόμενη ροή θερμότητας) | 0.100 | 0.040 |
| Οροφή που συνορεύει με μη θερμαινόμενο χώρο | 0.100 | 0.100 |
| Δάπεδο επάνω από ανοικτή διάβαση (pιlotis) | 0.170 | 0.040 |
| Δάπεδο επάνω από μη θερμαινόμενο χώρο (κατερχόμενη ροη) | 0.170 | 0.170 |
| Δάπεδο σε επαφή με το έδαφος | 0.170 | 0.000 |

| 1 | Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εσωτερικά) | Ri | (m²K)/W | 0.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Αντίσταση θερμοδιαφυγής | R | (m²K)/W | 2.618 |
| 3 | Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εξωτερικά) | Ra | (m²K)/W | 0.04 |
| 4 | Αντίσταση θερμοπερατότητας | Rολ | (m²K)/W | 2.788 |

| Συντελεστής θερμοπερατότητας | U | W/(m²K) | 0.359 |
| --- | --- | --- | --- |
| Μέγιστος επιτρ. συντελεστής θερμοπερατότητας | Umax | W/(m²K) | 0.4 |

# Πρέπει U<=Umax

# ΙΣΧΥΕΙ

# Υπολογισμός θερμομονωτικής επάρκειας κτηρίου

υπολογισμός

συντελεστή θερμοπερατότητας δομικού στοιχείου

Τύπος εντύπου 1

Αριθμός φύλλου 1.5

# 1. ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: Δοκοί υποστυλώματα 25

|  | ΖΩΝΗ Δ |
| --- | --- |
| Διατομή |  |

# 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΥΓΗΣ (RΛ)

| α/α | Στρώσεις δομικού στοιχείου | Πυκνότητα ρ | Πάχος στρ. d | Συντ. θέρμ. αγωγιμ. λ | Θερμ. αντίστ. d/λ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kg/m3 | m | W/(mK) | (m²K)/W |
| 1 | Επίχρισμα | 1900 | 0.020 | 0.872 | 0.023 |
| 2 | Δοκός κολώνα | 2400 | 0.250 | 2.035 | 0.123 |
| 3 | SHAPEMATE GREC-A | 32 | 0.08 | 0.035 | 2.286 |
| 4 | Επίχρισμα | 1900 | 0.020 | 0.872 | 0.023 |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Σd=0.370 |  | RΛ=2.454 |

# 3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ (U)

| ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ | Ri (εσωτερ.) | Ra (εξωτερ.) |
| --- | --- | --- |
| Εξωτερικοί τοίχοι και παράθυρα (προς εξωτ. αέρα) | 0.130 | 0.040 |
| Τοίχος που συνορεύει με μη θερμαινόμενο χώρο | 0.130 | 0.130 |
| Τοίχος σε επαφή με το έδαφος | 0.130 | 0.000 |
| Στέγες, δώματα (ανερχόμενη ροή θερμότητας) | 0.100 | 0.040 |
| Οροφή που συνορεύει με μη θερμαινόμενο χώρο | 0.100 | 0.100 |
| Δάπεδο επάνω από ανοικτή διάβαση (pιlotis) | 0.170 | 0.040 |
| Δάπεδο επάνω από μη θερμαινόμενο χώρο (κατερχόμενη ροη) | 0.170 | 0.170 |
| Δάπεδο σε επαφή με το έδαφος | 0.170 | 0.000 |

| 1 | Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εσωτερικά) | Ri | (m²K)/W | 0.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Αντίσταση θερμοδιαφυγής | R | (m²K)/W | 2.454 |
| 3 | Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εξωτερικά) | Ra | (m²K)/W | 0.04 |
| 4 | Αντίσταση θερμοπερατότητας | Rολ | (m²K)/W | 2.624 |

| Συντελεστής θερμοπερατότητας | U | W/(m²K) | 0.381 |
| --- | --- | --- | --- |
| Μέγιστος επιτρ. συντελεστής θερμοπερατότητας | Umax | W/(m²K) | 0.4 |

# Πρέπει U<=Umax

# ΙΣΧΥΕΙ

# Υπολογισμός θερμομονωτικής επάρκειας κτηρίου

υπολογισμός

συντελεστή θερμοπερατότητας δομικού στοιχείου

Τύπος εντύπου 1

Αριθμός φύλλου 2.4

# 1. ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: ΠΛΑΚΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΥΔΙΑ

|  | ΖΩΝΗ Δ |
| --- | --- |
| Διατομή |  |

# 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΥΓΗΣ (RΛ)

| α/α | Στρώσεις δομικού στοιχείου | Πυκνότητα ρ | Πάχος στρ. d | Συντ. θέρμ. αγωγιμ. λ | Θερμ. αντίστ. d/λ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kg/m3 | m | W/(mK) | (m²K)/W |
| 1 | Επίχρισμα | 1900 | 0.02 | 0.872 | 0.023 |
| 2 | SHAPEMATE GREC-A | 32 | 0.10 | 0.035 | 2.857 |
| 3 | Μπετόν | 2400 | 0.15 | 2.035 | 0.074 |
| 4 | Διάκενο |  | 0.05 |  | 0.200 |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Σd=0.320 |  | RΛ=3.154 |

# 3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ (U)

| ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ | Ri (εσωτερ.) | Ra (εξωτερ.) |
| --- | --- | --- |
| Εξωτερικοί τοίχοι και παράθυρα (προς εξωτ. αέρα) | 0.130 | 0.040 |
| Τοίχος που συνορεύει με μη θερμαινόμενο χώρο | 0.130 | 0.130 |
| Τοίχος σε επαφή με το έδαφος | 0.130 | 0.000 |
| Στέγες, δώματα (ανερχόμενη ροή θερμότητας) | 0.100 | 0.040 |
| Οροφή που συνορεύει με μη θερμαινόμενο χώρο | 0.100 | 0.100 |
| Δάπεδο επάνω από ανοικτή διάβαση (pιlotis) | 0.170 | 0.040 |
| Δάπεδο επάνω από μη θερμαινόμενο χώρο (κατερχόμενη ροη) | 0.170 | 0.170 |
| Δάπεδο σε επαφή με το έδαφος | 0.170 | 0.000 |

| 1 | Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εσωτερικά) | Ri | (m²K)/W | 0.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Αντίσταση θερμοδιαφυγής | R | (m²K)/W | 3.154 |
| 3 | Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εξωτερικά) | Ra | (m²K)/W | 0.04 |
| 4 | Αντίσταση θερμοπερατότητας | Rολ | (m²K)/W | 3.294 |

| Συντελεστής θερμοπερατότητας | U | W/(m²K) | 0.304 |
| --- | --- | --- | --- |
| Μέγιστος επιτρ. συντελεστής θερμοπερατότητας | Umax | W/(m²K) | 0.35 |

# Πρέπει U<=Umax

# ΙΣΧΥΕΙ

# Υπολογισμός θερμομονωτικής επάρκειας κτηρίου

υπολογισμός

συντελεστή θερμοπερατότητας δομικού στοιχείου

Τύπος εντύπου 1

Αριθμός φύλλου 4.1

# 1. ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: ΔΑΠΕΔΟ ΚΕΝΑΚ ΣΕ Μ.Θ.Χ.

|  | ΖΩΝΗ Δ |
| --- | --- |
| Διατομή |  |

# 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΥΓΗΣ (RΛ)

| α/α | Στρώσεις δομικού στοιχείου | Πυκνότητα ρ | Πάχος στρ. d | Συντ. θέρμ. αγωγιμ. λ | Θερμ. αντίστ. d/λ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kg/m3 | m | W/(mK) | (m²K)/W |
| 1 | Πλακάκια |  | 0.01 | 1.047 | 0.010 |
| 2 | Μπετόν κλίσης | 800 | 0.05 | 0.349 | 0.143 |
| 3 | Μπετόν | 2400 | 0.15 | 2.035 | 0.074 |
| 4 | SHAPEMATE GREC-A | 32 | 0.05 | 0.035 | 1.429 |
| 5 | Επίχρισμα | 1900 | 0.02 | 0.872 | 0.023 |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Σd=0.280 |  | RΛ=1.678 |

# 3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ (U)

| ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ | Ri (εσωτερ.) | Ra (εξωτερ.) |
| --- | --- | --- |
| Εξωτερικοί τοίχοι και παράθυρα (προς εξωτ. αέρα) | 0.130 | 0.040 |
| Τοίχος που συνορεύει με μη θερμαινόμενο χώρο | 0.130 | 0.130 |
| Τοίχος σε επαφή με το έδαφος | 0.130 | 0.000 |
| Στέγες, δώματα (ανερχόμενη ροή θερμότητας) | 0.100 | 0.040 |
| Οροφή που συνορεύει με μη θερμαινόμενο χώρο | 0.100 | 0.100 |
| Δάπεδο επάνω από ανοικτή διάβαση (pιlotis) | 0.170 | 0.040 |
| Δάπεδο επάνω από μη θερμαινόμενο χώρο (κατερχόμενη ροη) | 0.170 | 0.170 |
| Δάπεδο σε επαφή με το έδαφος | 0.170 | 0.000 |

| 1 | Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εσωτερικά) | Ri | (m²K)/W | 0.17 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Αντίσταση θερμοδιαφυγής | R | (m²K)/W | 1.678 |
| 3 | Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εξωτερικά) | Ra | (m²K)/W | 0.17 |
| 4 | Αντίσταση θερμοπερατότητας | Rολ | (m²K)/W | 2.018 |

| Συντελεστής θερμοπερατότητας | U | W/(m²K) | 0.496 |
| --- | --- | --- | --- |
| Μέγιστος επιτρ. συντελεστής θερμοπερατότητας | Umax | W/(m²K) | 0.70 |

# Πρέπει U<=Umax

# ΙΣΧΥΕΙ

Αν για κάποιο από τα δομικά στοιχεία δεν ισχύει η ανίσωση U<=Umax τότε επιλέγουμε μεγλύτερο σε πάχος μονωτικό ή επιλέγουμε μονωτικό με καλύτερο συντελεστή αγωγιμότητας λ.

Για τη στέγη η θερμική αντίσταση του διακένου προκύπτει από τον πίνακα 5 σελ 56 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. τεύχος 2.

# ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Για τα κουφώματα o συντελεστής θερμοπερατότητας υπολογίζεται από τη σχέση:

Uw=Af.Uf+Ag.Ug+lg.ΨgΑw

Αf=0,72 m2, Ag=1,28 m2, Aw=2 m2   lg=6,4m        Af=0,16m2,Ag=0,09 m2,Aw=0,25 m2,lg=1,2 m

# Αf=1,20 m2, Ag=3,20 m2, Aw=4,40 m2, lg=11,2m

Τα παραπάνω κουφώματα είναι κατά σειρά 2Χ1,     0,50Χ0,50 και 2Χ2,20  με πάχος πλαισίου το καθένα 10 cm.

Σύμφωνα με την  Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. τεύχος 1 και τους πίνακες 3.9, 3.10και 3.11 έχουμε:

Uf=2,80 W/m2K, Ug=1,80 W/m2K και ψg=0,08

Για το κούφωμα 2Χ1 Uκ1

Uw=Af.Uf+Ag.Ug+lg.ΨgΑw=0,72.2,80+1,28.1,80+6,4.0,082

=2,416<2,6 W/m2K

# Για το κούφωμα 0,50X0,50 Uκ2

Uw=Af.Uf+Ag.Ug+lg.ΨgΑw=0,16.2,80+0,09.1,80+1,2.0,080,25

# =2,824>2,6 W/m2K

Επειδή το συγκεκριμένο κούφωμα δεν ικανοποιεί την ανίσωση επιλέγουμε συνθετικό κούφωμα με καλύτερο Uf=1,3 W/m2K.

Αλλάζει και ο συντελεστής θερμοπερατότητας του 1ου κουφώματος και γίνεται:

# Για το κούφωμα 2Χ1

Uw=Af.Uf+Ag.Ug+lg.ΨgΑw=0,72.1,30+1,28.1,80+6,4.0,082

=1,876<2,6 W/m2K

Για το κούφωμα 0,50X0,50

Uw=Af.Uf+Ag.Ug+lg.ΨgΑw=0,16.1,30+0,09.1,80+1,2.0,080,25

=1,864<2,6 W/m2K

Για το κούφωμα 2X2,20 Uκ3

Uw=Af.Uf+Ag.Ug+lg.ΨgΑw=1,20.1,30+3,20.1,80+11,2.0,084,40

# =1,867<2,6 W/m2K

H κεντρική πόρτα εισόδου δεν έχει τζάμι οπότε ο συντελεστής θερμοπερατότητας είναι Uκ4=1,3 W/m2K.

# ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ο τύπος για τον υπολογισμό του Um είναι:

Um=i=1nAi.Ui.b+i=1νli.Ψi.bi=1nAi

Ο συντελεστής b παίρνει την τιμή 0,5 όταν μια επιφάνεια συνορεύει με Μη Θερμαινόμενο Χώρο, δηλαδή για τη δική μας περίπτωση για το δάπεδο που συνορεύει με υπόγειο.

Στις ενώσεις των δομικών στοιχείων δεν υπάρχει θερμογέφυρα στην ένωση τοίχου από σκυρόδεμα με τοίχο από τούβλο γιατί η μόνωση είναι τοποθετημένη εξωτερικά και στα δύο δομικά στοιχεία.

Αντίθετα υπάρχει θερμογέφυρα στην ένωση δοκαριού (σκυρόδεμα) με την οροφή, στην ένωση κολώνας με την οροφή,  όπως επίσης και στην ένωση τοιχοποιίας από τούβλο με δάπεδο και κολώνας με δάπεδο.

Από τους πίνακες της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 2 και συγκεκριμένα πίνακας 16δ σελ 83 προκύπτει ψδ-ο=0,50 (Δ38) για την ένωση δοκαριού – οροφής και ψκ-ο=0,55 (Δ36) για την ένωση κολώνας οροφής.

Επίσης για την ένωση κολώνας – δαπέδου από τον πίνακα 16ε προκύπτει ψκ-δ=0,80 (ΔΠ 6) και για την ένωση τοίχου με δάπεδο ψτ-δ=0,65 (ΔΠ 7).

Για την ένωση κουφωμάτων με τοιχοποιϊα από τούβλο προκύπτει από τον πίνακα 16κ για λαμπά ψλ-τ=0,35 (Λ7) και από τον πίνακα 16λ για ανωκάσι – κατωκάσι ψα-τ=0,70 (ΑΚ 7)

Τα μήκη των θερμογεφυρών είναι:

- Για την ένωση δοκαριού με οροφή όλη η περίμετρος της οροφής είναι l=9+10+9+10=38m. Αφαιρούμε τα μήκη από τις κολώνες (6m) οπότε l=38-6=32m.

- Για την ένωση κολώνας – οροφής  το άθροισμα των μηκών από τις κολώνες σε όλη την περίμετρο δαπέδου, δηλαδή l=1+0,50+1+0,50+1+0,50+1+0,50=6m.

- Για την ένωση κολώνας – δαπέδου το άθροισμα των μηκών από τις κολώνες σε όλη την περίμετρο δαπέδου, δηλαδή l=1+0,50+1+0,50+1+0,50+1+0,50=6m

- Για την ένωση τοιχοποιίας από τούβλο με δάπεδο η υπολειπόμενη περίμετρο, δηλαδή l=38-6=32m.

- Για την ένωση λαμπά – τούβλου l= (2,2Χ6)+(1Χ4)+(0,5Χ2)=18,2 m

- Για την ένωση ανωκάσι, κατωκάσι – τούβλου l=(2X8)+(2Χ1)+(2Χ0,5)=19m

Οι επιφάνειες υπολογισμού είναι αναλυτικά:

- Για την οροφή Αο=9Χ10=90 m2

- Για το δάπεδο Αδ=9Χ10=90 m2

- Για το μπετό το εμβαδόν από τις κολώνες (1+0,5)Χ3Χ4=18m2 και το εμβαδόν από τα δοκάρια (9+7+9+7)Χ0,5=16m2. Δηλαδή Αμπ=34m2

- Για την τοιχοποιία από τούβλο από το συνολικό εμβαδόν των τοίχων πρέπει να αφαιρεθεί το εμβαδόν του σκυροδέματος και των ανοιγμάτων Aτ=[(9+10+9+10)Χ3]-[34+4,4+4,4+2+2+2,20+0,25]=114-49,25=64,75m2

Ο τύπος για τον συντελεστή θερμοπερατότητας του κτηρίου γίνεται

U=Uτ∙Ατ∙b+Uμπ∙Αμπ∙b+Uo∙Ao∙b+Uδ∙Αδ∙b++Uκ1∙Ακ1∙b+Uκ2∙Ακ2∙b+Uκ3∙Ακ3∙b++Uκ4∙Ακ4∙b+l∙Ψδ-ο∙b+l∙Ψκ-ο∙b+l∙Ψκ-δ∙b+l∙Ψτ-δ∙b+l∙Ψλ-τ∙b+l∙Ψa-τ∙bAτ+Aμπ+Ao+Aδ+Aκ1+Aκ2+Aκ3+Aκ4=

=0,359∙64,75+0,381∙34+0,304∙90+0,496∙90∙0,50+1,876∙4+1,864∙0,25++1,867∙8,80+1,3∙2,20+32∙0,50+6∙0,55+6∙0,80∙0,50+32∙0,65∙0,50+18,2∙0,35+19∙0,7064,75+34+90+90+4+0,25+8,80+2,20

=164,903294=0,560W/m2K

Για να εκτιμήσουμε αν το κτήριο μας είναι επαρκώς θερμομονωμένο πρέπει να συγκρίνουμε αυτόν τον συντελεστή με το μέγιστο που δίνεται στον πίνακα 7, σελ 57 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2.

Για το κτήριο μας έχουμε

ΑV=9+10+9+10∙3+90+9090∙3=294270=1,08

Επομένως σύμφωνα με τον πίνακα ο μέγιστος επιτρεπτός συντελεστής είναι για τη Δ ζώνη

Umax=0,60 W/m2K.

Στη συγκεκριμένη μονοκατοικία U= 0,560 W/m2K< Umax=0,60 W/m2K άρα το κτήριο είναι επαρκώς θερμομονωμένο.

# ΑΣΚΗΣΗ 8Η

Να υπολογιστεί αν θα υπάρξει υγροποίηση υδρατμών, σε αμόνωτη τοιχοποιία  που αποτελείται από επίχρισμα  πάχους 2 cm εσωτερικά και εξωτερικά και οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 25 cm. Ο εσωτερικός αέρας έχει θερμοκρασία 10 oC και σχετική υγρασία 90% ενώ ο εξωτερικό αέρας έχει θερμοκρασία -10 oC.

Δεδομένα : λεπ= 0,870 W/mK, λσκυρ=2,00 W/mK

# ΛΥΣΗ

O τύπος υπολογισμού του συντελεστή θερμοπερατότητας είναι:

U=1Ri+i=1ndiλι+Rδ+Ra

Από τον πίνακα 3β της ΤΟΤΕΕ 2 βρίσκουμε ότι

Ri=0,13 m2K/W

Ra=0,04 m2K/W

Rδ=0 γιατί δεν υπάρχει διάκενο αέρα στην τοιχοποιία.

Επομένως

U=1Ri+i=1ndiλι+Rδ+Ra→

10,13+0,020,870+0,252,00+0,020,870+0,04=2,93

Ο τύπος υπολογισμού της ροής θερμότητας ανά μονάδας επιφάνειας δίνεται από τη σχέση:

q=U∙Δθ=U∙(θεξ-θεσ)=2,93∙10--10=58,60Wm2

Αυτή η ροή θερμότητας υπάρχει σε κάθε δομικό στοιχείο του τοίχου.

Άρα ισχύει η σχέση q=U'∙(θτεσ-θεσ)

# Όπου U’ θερμική αντίσταση του εσωτερικού στρώματος αέρα δηλαδή

U'=1Ri=10,13=7,69 W/m2K

q=U'∙θτεσ-θεσ→58,60=7,69∙10-θτεσ→θτεσ=2,37 οC

Σύμφωνα με τον πίνακα 8.1. της θεματικής ενότητας ΔΚ2 η θερμοκρασία δρόσου για τις δεδομένες συνθήκες είναι 8,4 oC, επομένως θα υπάρξει συμπύκνωση υδρατμών.

# ΑΣΚΗΣΗ 9Η

Να υπολογιστεί αν θα υπάρξει υγροποίηση υδρατμών, σε μονωμένη τοιχοποιία  που αποτελείται από επίχρισμα  πάχους 2 cm εσωτερικά και εξωτερικά και οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 25 cm και μόνωση πάχους 5 cm . Ο εσωτερικός αέρας έχει θερμοκρασία 10 oC και σχετική υγρασία 90% ενώ ο εξωτερικό αέρας έχει θερμοκρασία -10 oC.

Δεδομένα : λμον=0,035 W/mK, λεπ= 0,870 W/mK, λοπτ=0,450 W/mK

# ΛΥΣΗ

O τύπος υπολογισμού του συντελεστή θερμοπερατότητας είναι:

U=1Ri+i=1ndiλι+Rδ+Ra

Από τον πίνακα 3β της ΤΟΤΕΕ 2 βρίσκουμε ότι

Ri=0,13 m2K/W

Ra=0,04 m2K/W

Rδ=0 γιατί δεν υπάρχει διάκενο αέρα στην τοιχοποιία.

Επομένως

U=1Ri+i=1ndiλι+Rδ+Ra→

10,13+0,020,870+0,252,00+0,050,035+0,020,870+0,04=0,565

Ο τύπος υπολογισμού της ροής θερμότητας ανά μονάδας επιφάνειας δίνεται από τη σχέση:

q=U∙Δθ=U∙(θεξ-θεσ)=0,565∙10--10=11,30Wm2

Αυτή η ροή θερμότητας υπάρχει σε κάθε δομικό στοιχείο του τοίχου.

Άρα ισχύει η σχέση q=U'∙(θτεσ-θεσ)

# Όπου U’ θερμική αντίσταση του εσωτερικού στρώματος αέρα δηλαδή

U'=1Ri=10,13=7,69 W/m2K

q=U'∙θτεσ-θεσ→11,30=7,69∙10-θτεσ→θτεσ=8,53 οC

Σύμφωνα με τον πίνακα 8.1. της θεματικής ενότητας ΔΚ2 η θερμοκρασία δρόσου για τις δεδομένες συνθήκες είναι 8,4 oC, επομένως δεν θα υπάρξει συμπύκνωση υδρατμών.