ΑΣΚΗΣΗ 1Η

Να υπολογιστούν οι συντελεστές σκίασης από κτήριο συνολικού ύψους 15 m σε μπαλκονόπορτα διαστάσεων 2*2,20 η οποία βρίσκεται στο 2ο όροφο πολυκατοικίας με τυπικό ύψος ορόφου 3 m, και σε οριζόντια απόσταση από την πολυκατοικία 8 m. Ο προσανατολισμός της μπαλκονόπορτας είναι νότιος.

ΛΥΣΗ

Θα πρέπει να υπολογίσουμε την εφαπτομένη της γωνίας που σχηματίζεται από το μέσο της μπαλκονόπορτας.

Από το συνολικό ύψος του απέναντι κτηρίου αφαιρούμε το ύψος του 1ου ορόφου και το μισό ύψος της μπαλκονόπορτας.

Άρα h=15-(3+1,1)=10,9 m.

Επομένως εφφ=10,9/8=1,36. Η γωνία είναι 53,7ο.

Σύμφωνα με τον πίνακα 3.19 της ΤΟΤΕΕ και για νότιο προσανατολισμό, προκύπτει μετά από γραμμική παρεμβολή

Fhorh=0,345 και Fhorc=0,900

φ=53,7ο

ΑΣΚΗΣΗ 2Η

Να υπολογιστούν οι συντελεστές σκίασης από οριζόντιο πρόβολο πλάτους 2 m  σε παράθυρο διαστάσεων 0,80*0,80 m  με ποδιά ύψους 1 m, όταν η απόσταση από όροφο σε όροφο είναι 3 m και το πάχος της πλάκας είναι 0,15 m. Ο προσανατολισμός της μπαλκονόπορτας είναι νότιος.

ΛΥΣΗ

Θα πρέπει να υπολογίσουμε την εφαπτομένη της γωνίας που σχηματίζεται από το μέσο του παραθύρου.

Από τη συνολική διαφορά ύψους των πλακών αφαιρούμε το ύψος της πλάκας.

Άρα h=3-0,15=2,85 m.

Το ύψος από το μέσο του παραθύρου έως το κάτω μέρος της πλάκας είναι:

2,85-(1+0,80/2)=1,45 m

Επομένως εφφ=1,45/2=0,725. Η γωνία είναι 35,95ο.

Σύμφωνα με τον πίνακα 3.20 της ΤΟΤΕΕ και για νότιο  προσανατολισμό, προκύπτει μετά από γραμμική παρεμβολή

Fονh=0,752 και Fονc=0,

ΑΣΚΗΣΗ 13Η

Να υπολογιστούν οι συντελεστές σκίασης από κάθετο αριστερό πρόβολο μήκους 3 m σε μπαλκονόπορτα διαστάσεων 2*2,20 η οποία βρίσκεται σε τοίχο μήκους 8 m και η αρχή της απέχει από τον αριστερό πρόβολο 5 m. Ο προσανατολισμός της μπαλκονόπορτας είναι ανατολικός.

ΛΥΣΗ

Θα πρέπει να υπολογίσουμε την εφαπτομένη της γωνίας που σχηματίζεται από το μέσο της μπαλκονόπορτας.

Από την αρχή της πόρτας στα 5 m πρέπει να προσθέσουμε το μισό πλάτος της πόρτας.

Άρα h=5+1=6 m.

Επομένως εφφ=3/6=0,5 m. Η γωνία είναι 26,6ο.

Σύμφωνα με τον πίνακα 3.21 της ΤΟΤΕΕ και για ανατολικό προσανατολισμό, προκύπτει μετά από γραμμική παρεμβολή

Ffinh=0,874 και Ffinc=0,967