ΑΣΚΗΣΗ 3η

Για τον κινητήρα της 2ης άσκησης τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των βαλβίδων εισαγωγής και εξαγωγής είναι:

Διάμετρος ανοίγματος εισαγωγής dpin= 36.7mm

Διάμετρος κεφαλής βαλβίδας εισαγωγής dvin=42.0mm

Διάμετρος στελέχους βαλβίδας εισαγωγής dsin =8.0mm

Πάχος κεφαλής βαλβίδας εισαγωγής tin=3.3mm

Ομοίως:

Διάμετρος ανοίγματος εξαγωγής dpout=31.2mm

Διάμετρος κεφαλής βαλβίδας εξαγωγής dvout=36.3mm

Διάμετρος στελέχους βαλβίδας εξαγωγής dsout =8.0mm

Πάχος κεφαλής βαλβίδας εξαγωγής tout=4.3mm

Ζητείται να κατασκευάσετε ένα πρόγραμμα Η/Υ το οποίο κατόπιν υπολογισμών, να συγκρίνει τα παραπάνω γεωμετρικά χαρακτηριστικά με τα υπολογιζόμενα, σε ένα εύρος στροφών από 1000 έως 7000 rpm.

H ταχύτητα ροής στον αυλό εισαγωγής είναι uin= 85m/s

Η ταχύτητα ροής στον αυλό εξαγωγής είναι uout= 100m/s

Η Μέγιστη πίεση αερίων στον κύκλο είναι pmax=72 bar

1. Σύμφωνα με την εξίσωση της συνέχειας έχουμε: uE.Ακυλ=uout.AoutuE.π.b24=uout.π.dpout24   και τελικά:

dpout=b.uEuout

2. Όμοια να υπολογίσετε την απαιτούμενη διάμετρο του ανοίγματος εισαγωγής dpin

3. Να υπολογίσετε το πάχος t της κεφαλής της βαλβίδας εισαγωγής από τη σχέση:tin=k.dpin.pmaxσb  όπου η σταθερά k έχει τιμή 0.42 για χάλυβα και pmax η μέγιστη πίεση στον κύλινδρο σε MPa. σb είναι η επιτρεπόμενη τάση κάμψης σε MPa που για κραμματικούς χάλυβες λαμβάνει την τιμή 100-120 MPa.

4. Όμοια να υπολογίσετε το πάχος t της κεφαλής της βαλβίδας εξαγωγής tout.

5. Να υπολογιστεί η γωνία α της έδρας της βαλβίδας εισαγωγής βάση των υπολογιζόμενων και βάση των μετρούμενων τιμών. Ισχύει

α=tan-1.2.tdvin-dpin

6. Όμοια να υπολογιστεί η γωνία α της έδρας της βαλβίδας εξαγωγής.

7. Να υπολογιστεί η βύθιση h της βαλβίδας εισαγωγής από την σχέση:

h=dpin4.cosa

8. Όμοια να υπολογιστεί η βύθιση h της βαλβίδας εισαγωγής

9. Στον υπό μελέτη κινητήρα οι βαλβίδες εισαγωγής ανοίγουν 50-160 π.Α.Ν.Σ και κλείνουν 420-500 μ.Κ.Ν.Σ. Οι βαλβίδες εξαγωγής ανοίγουν 140-520 και κλείνουν 90-500 μ.Α.Ν.Σ. Επιλέξτε τις δικές τιμές γωνιών μέσα σ’ αυτά τα αποδεκτά όρια και στη συνέχεια υπολογίστε τη γωνία θ του κνώδακα του εκκεντροφόρου ώστε αυτός να ανοίγει μαζί τις βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής. Υπενθυμίζεται ότι σε τετράχρονους κινητήρες ο εκκεντροφόρος κινείται με τη μισή γωνιακή ταχύτητα του στροφαλοφόρου.

Ημερομηνία παράδοσης της εργασίας 26 Μαϊου 24:00

Παράδοση στο e-mail karmalis@teiwm.gr ή στο e-class του μαθήματος