ΑΣΚΗΣΗ 4η

Στον εξαεριωτήρα του παρακάτω σχήματος δίνονται τα εξής χαρακτηριστικά:

d1=48mm (Διάμετρος αυλού εισόδου αέρα), p1=0.8 bar (Πίεση αναρρόφησης αέρα) , Cg=170 εκατοστά του χιλιοστού (διάμετρος κυρίως ζιγκλέρ καυσίμου) u1=30m/s (Ταχύτητα ροής αέρα στην είσοδο του εξαεριωτήρα) Πυκνότητα αέρα στους 500C -θερμοκρασία εισόδου του αέρα στον εξαεριωτήρα- ρair50= 1.398 kg/m3  πυκνότητα καυσίμου στον θάλαμο σταθερής στάθμης του εξαεριωτήρα ρf=750kg/m3. Η ταχύτητα ροής στον θάλαμο σταθερής στάθμης θεωρείται 0 Η πίεση που επικρατεί στον θάλαμο σταθερής στάθμης p1f=0.8. Να υπολογιστούν:

1) Η διάμετρος στένωσης venture dv

2) Η ταχύτητα ροής του αέρα στην στένωση dv

3) Η πίεση του αέρα που επικρατεί στην στένωση dv

4) Η παροχή του άρα που περνά από την στένωση dv

6) Η παροχή μάζας mf σε kg/s ώστε να έχουμε στοιχειομετρικό μίγμα αέρα καυσίμου.

7) Η ταχύτητα εξόδου του καυσίμου από το κυρίως ζιγκλέρ καυσίμου

8) Η πίεση εξόδου του καυσίμου από το κυρίως ζιγκλέρ καυσίμου

9) Να γίνει ο υπολογισμός των ερωτημάτων 4-8 για λόγο αέρα λ=1,2 και λ=0.89

10) Να σχολιάσετε τα αποτελέσματα.

Τελική ημερομηνία παράδοσης 4/6/2020 ώρα 24:00

Στο mail karmalis@teiwm.gr ή στο e-class του μαθήματος