ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΚ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΚ Ι

ΑΣΚΗΣΗ

Δίνεται τετράχρονος τετρακύλινδρος βενζινοκινητήρας με τα εξής χαρακτηριστικά: Διάμετρος εμβόλου 76.75 mm, διαδρομή παλινδρόμησης 72.65 mm, μήκος διωστήρα 43.65 mm, ύψος εμβόλου κεφαλής 1.8 mm, πάχος φλάντζας κεφαλής 1.7mm,όγκος πλήρωσης κυλίνδρου κεφαλής 22cm3. Εργάζεται στις 3000 rpm. Οι βαλβίδες εισαγωγής του κινητήρα ανοίγουν 4 ½ 0 Π.Α.Ν.Σ και κλείνουν 35 ½ 0 Μ.Κ.Ν.Σ. Οι βαλβίδες εξαγωγής ανοίγουν 35 ½ 0 Π.Κ.Ν.Σ και κλείνουν 4 ½ 0 Μ.Α.Ν.Σ. Αν η διάμετρος κεφαλής βαλβίδας εισαγωγής είναι 28.42 mm, η ταχύτητα ροής στον αυλό εισαγωγής uin= 80m/s, η μέγιστη πίεση αερίων στον κύκλο είναι pmax=70 bar και η επιτρεπόμενη τάση κάμψης της βαλβίδας εισαγωγής 110  MPa. Να υπολογιστούν:

1) Την στιγμιαία επιτάχυνση του εμβόλου σε γωνιακή θέση του στροφάλου κατά την έναρξη του σπινθηρισμού. Ο σπινθηρισμός γίνεται 260 Π.Α.Ν.Σ

2) Αν η πίεση στο τέλος της αναρρόφησης είναι 1080 mbar να υπολογιστεί η πίεση στο τέλος της συμπίεσης αν ο συντελεστής γ είναι ίσος με 1.3

3)  Η διάμετρος ανοίγματος βαλβίδας εισαγωγής

4) Ο επιζήμιος όγκος και ο λόγος συμπίεσης της μηχανής

5) Ο όγκος του θαλάμου καύσης σε γωνιακή θέση του στροφάλου όταν οι βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής είναι ανοικτές.

6) Η στιγμιαία ταχύτητα του εμβόλου σε γωνιακή θέση του στροφαλοφόρου όταν οι βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής είναι κλειστές.

7) Ο λόγος Rbs και η πλαγιότητα του διωστήρα

8) Ο όγκος εμβολισμού του κινητήρα σε cm3 και ο κυβισμός της μηχανής σε lt.

9) Το πάχος κεφαλής βαλβίδας εισαγωγής

10) Τη γωνία α της έδρας της βαλβίδας εισαγωγής

Διάρκεια εξέτασης 100 min

Οι τιμές και μόνο οι τιμές των παραπάνω ερωτημάτων αποστέλλονται στο e-mail karmalis@teiwm.gr αυστηρά και μόνο μέχρι την λήξη της παραπάνω χρονικής διάρκειας.

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΚΑΡΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ