ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΚ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΚ Ι

ΑΣΚΗΣΗ

Δίνεται τετράχρονος τετρακύλινδρος βενζινοκινητήρας με τα εξής χαρακτηριστικά:

Διάμετρος εμβόλου 70mm, διαδρομή παλινδρόμησης 80 mm, μήκος διωστήρα 85 mm ,ύψος εμβόλου κεφαλής 2,91 mm, πάχος φλάντζας κεφαλής 1,15mm όγκος πλήρωσης κυλίνδρου 35ml. Εργάζεται στις 5000 rpm και η μέση πραγματική πίεση είναι 23 kg/cm2. Να υπολογιστούν:

1) Η σχέση διαμέτρου εμβόλου-διαδρομής παλινδρόμησης και η πλαγιότητα του διωστήρα

2) Ο όγκος εμβολισμού του κινητήρα σε cm3

3) Ο κυβισμός του κινητήρα σε lt

4) Ο λόγος συμπίεσης της μηχανής

5) Η μέση ταχύτητα του εμβόλου σε m/s

6) Η ισχύς του κινητήρα σε kW

7) Η στιγμιαία ταχύτητα του εμβόλου στις 50 rps και σε γωνιακή θέση

στοφάλου 320 μ.Α.Ν.Σ

8) Η στιγμιαία επιτάχυνση του εμβόλου στις 210000 rph και σε γωνιακή

θέση στροφάλου 500 μ.Α.Ν.Σ                                           (Μον 1,5)

9) Πόσο θα μεταβληθεί η στιγμιαία επιτάχυνση του εμβόλου για τις ίδιες στροφές και την ίδια γωνία στροφάλου του ερωτήματος 8 αν μεταβληθεί ο λόγος συμπίεσης του κινητήρα κατά 5%; Αιτιολογήστε την απάντησή σας

(Μον 1,5)

Διάρκεια εξέτασης 90 min

Οι απαντήσεις των παραπάνω ερωτημάτων αποστέλλονται στο e-mail  karmalis.ioannis@gmail.com αυστηρά και μόνο μέχρι την λήξη της παραπάνω χρονικής διάρκειας.

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΚΑΡΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ