ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΚ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΚ Ι

ΑΣΚΗΣΗ

Δίνεται τετράχρονος οκτακύλινδρος πετρελαιοκινητήρας με τα εξής χαρακτηριστικά: Διάμετρος εμβόλου 130 mm, διαδρομή παλινδρόμησης 150mm, ύψος εμβόλου κεφαλής 1,1 mm, πάχος φλάντζας κεφαλής 1,5 mm, όγκος πλήρωσης κυλίνδρου 35 cm3. Εργάζεται στις 2000 rpm. Η πίεση του αέρα στον αυλό εισαγωγής είναι 950 mbar και η πυκνότητά του 1,3 kg/m3. Η πίεση των καυσαερίων στον αυλό εξαγωγής είναι 1,2 bar και η πυκνότητα των καυσαερίων 1,1 kg/m3. Να υπολογιστούν:

- Ο όγκος εμβολισμού του κινητήρα σε cm3 και ο κυβισμός της μηχανής σε lt

(1,0 Μον)

- Τον επιζήμιο όγκο και τον λόγο συμπίεσης της μηχανής (1,0 Μον)

- Η απαιτούμενη διάμετρος του ανοίγματος εισαγωγής και του ανοίγματος εξαγωγής του κινητήρα. (Μον. 1,16)

- Το πάχος της κεφαλής της βαλβίδας εισαγωγής και της βαλβίδας εξαγωγής (μέγιστη πίεση αερίων στον κύκλο 85 bar)  (Μον 1,16)

- Η διάμετρος της κεφαλής της βαλβίδας εισαγωγής και της βαλβίδας εξαγωγής  (Μον.1,16)

- Τη γωνία της έδρας της βαλβίδας εισαγωγής και της βαλβίδας εξαγωγής. (Μον 1,16)

- Την βύθιση της βαλβίδας εισαγωγής και της βαλβίδας εξαγωγής. (Μον.1,16)

- Την διάμετρο του στελέχους της βαλβίδας εισαγωγής και της βαλβίδας εξαγωγής. (Μον.1,16)

- Στον συγκεκριμένο κινητήρα οι βαλβίδες εισαγωγής ανοίγουν 50-160 π.Α.Ν.Σ και κλείνουν 420-500 μ.Κ.Ν.Σ. Οι βαλβίδες εξαγωγής ανοίγουν 140-520 π.Κ.Ν.Σ και κλείνουν 90-500 μ.Α.Ν.Σ. Επιλέξτε τις δικές σας τιμές γωνιών μέσα σ’ αυτά τα αποδεκτά όρια και υπολογίστε τη γωνία θ του κνώδακα του εκκεντροφόρου ώστε αυτός να ανοίγει μαζί τις βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής. Υπενθυμίζεται ότι σε τετράχρονους κινητήρες ο εκκεντροφόρος κινείται με την μισή γωνιακή ταχύτητα του στροφαλοφόρου.  (Μον.1,16)

Δίνεται: Ταχύτητα αέρα στην είσοδο του αυλού εισαγωγής μηδενική (κατάσταση ηρεμίας)

Διάρκεια εξέτασης 100 min

Οι απαντήσεις των παραπάνω ερωτημάτων αποστέλλονται στο e-mail karmalis.ioannis@gmail.com αυστηρά και μόνο μέχρι την λήξη της παραπάνω χρονικής διάρκειας.

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΚΑΡΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ