ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 





ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 3

Επιλογή αγωγών τροφοδοσίας συσκευών.

1. Μονοφασικός αγωγός τύπου ΝΥΜ τροφοδοτεί μια μονοφασική συσκευή ισχύος 4.5kW στα 220V. Η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας της συσκευής είναι 40 deg C. Να εκτιμηθεί η ελάχιστη απαιτούμενη διατομή των αγωγών.

2. Μέσα από ένα σωλήνα διέρχονται 6 αγωγοί τύπου ΝΥΑ (H07V-U) και ένας αγωγός προστασίας. Αν ένα ζεύγος αγωγών τροφοδοτεί μια μονοφασική συσκευή 3kW στα 220V ποια είναι η ελάχιστη επιτρεπτή διατομή για λειτουργία σε 45 deg C. 

3. Μια φορητή ηλεκτρική ψηστιέρα έχει ισχύ 2.5kW. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες μέχρι 45 deg C τι καλώδιο τροφοδοσίας θα χρησιμοποιηθεί.

4. Ένας μονοφασικός κινητήρα έχει ισχύ 1ΗΡ με συνφ=0.8. Τι αγωγός τροφοδοσίας θα χρησιμοποιηθεί για λειτουργία σε 40 deg C max. η αντίστασή του και να σχεδιαστεί το διανυσματικό διάγραμμα τάσης ρεύματος.

