Ηλεκτροτεχνία-Ηλεκτρονική

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού
Πρόοδος Δεκεμβρίου 2015 - Ομάδα Β
Θεωρία:

1. Το στρεφόμενο διάνυσμα του ρεύματος σε ένα ηλεκτρικό φορτίο είναι I=(6<30ο) A, ενώ η τάση ως συνάρτηση του χρόνου είναι V=230
[image: image1.wmf]2

sin(ωt+π/6). Ποιο από τα δύο μεγέθη προηγείται, πόσο και τι σημαίνει αυτό;























(2 μονάδες)
Η γωνία του ρεύματος είναι 30ο και της τάσης π/6, δηλαδή 30ο, άρα είναι συμφασικά. Αυτό σημαίνει ότι το ηλεκτρικό φορτίο περιέχει μόνο ωμική αντίσταση.
2. Στην προηγούμενη άσκηση, είναι δυνατόν να υπολογίσετε την ενεργό, άεργο, φαινόμενη ισχύ και το συντελεστή ισχύος του φορτίου; Αν ναι, πώς θα υπολογίζατε το καθένα από αυτά;.


























(2 μονάδες)
Ο υπολογισμός γίνεται ως εξής: Εφόσον μιλάμε για 230 V τάση το κύκλωμα είναι μονοφασικό. Συνεπώς η ενεργός ισχύς είναι P=VrmsIrmscosφ=230*6*cos0= 230*6 W. Η άεργος είναι Q= VrmsIrmssinφ=230*6*sin0=0 VAr. Η φαινόμενη ισχύς είναι S=VrmsIrms=230*6 VA, ίση με την ενεργό ισχύ. Συντελεστής ισχύος είναι cosφ=cos0=1 ωμικός.
Ηλεκτροτεχνία-Ηλεκτρονική

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού
Πρόοδος Δεκεμβρίου 2015 - Ομάδα Β
Ασκήσεις:

1. Θεωρείστε το dc κύκλωμα του σχήματος.


[image: image2.wmf]4

Ω

R

4

Ω

+

6

Ω


Να βρεθεί η αντίσταση R, αν η τάση της πηγής είναι 60 V και το ρεύμα που βγαίνει από την πηγή 5 Α.






















(3 μονάδες)
Η πτώση τάσης στην πρώτη από αριστερά αντίσταση 4 Ω είναι V=I*4=5*4=20 V. Άρα η τάση στην R είναι VR=60-20=40 V. Αυτήν είναι και η τάση στις αντιστάσεις 4 και 6 Ω. Δηλαδή V4+6=40 V. Άρα το ρεύμα που τις διαρρέει είναι Ι4+6=V4+6/(4Ω+6Ω)=40/10=4 Α. Άρα το ρεύμα στην άγνωστη αντίσταση R είναι ΙR=5-1=4 A. Άρα η αντίσταση R είναι R=40 V/1 A=40 Ω. 

2. Σε μια βιομηχανία λειτουργούν οι παρακάτω καταναλωτές.

Ρ1 = 4 kW, 230 V, cosφ1 = 0.8 επαγωγικός
Ρ2 = 5 kW, 230 V, cosφ2= 0.75 χωρητικός
Τι αντιστάθμιση πρέπει να συνδεθεί παράλληλα με τους καταναλωτές, έτσι ώστε ο συνολικός συντελεστής ισχύος να γίνει cosφ = 1.














(3 μονάδες)

Αφού cosφ1=0,8 η γωνία φ1=36,87ο. Επίσης ομοίως η φ2=41,4ο. Άρα η άεργη ισχύς του ενός είναι Q1=P1tanφ1=4 kW*tan36,87=3 kVAr και του άλλου Q2=P2tanφ2=5*tan41,4=4,408  kVAr. Μόνο που η πρώτη είναι θετική και η άλλη αρνητική. Επομένως η συνολική άεργη ισχύς είναι 3-4,408= - 1,408 kVAr.

Όταν ο συντελεστής ισχύος γίνει 1, η γωνία φολ’=0ο. Άρα η συνολική άεργη ισχύς μετά την προσθήκη του πυκνωτή είναι Qολ’=0. Άρα πρέπει να προστεθούν πηνία τα οποία θα καλύπτουν την άεργη ισχύ των δύο καταναλωτών και θα απορροφούν 1,408 kVAr. 

Pηλ=Pm+Pαπωλειών( Pαπωλειών =Pηλ-Pm.

Άρα Pαπωλειών= 8596,9 W- Pm
Η μηχανική ισχύς δίνεται από τον τύπο Pm= Τm ωm
όπου Τm είναι η ροπή στον άξονα του κινητήρα και ωm είναι η ταχύτητα περιστροφής του άξονα. Αυτή δίνεται από τον τύπο ωm=2π(1-s)f/p, όπου p είναι τα ζεύγη πόλων του κινητήρα (εδώ 4), s είναι η ολίσθηση και f είναι η συχνότητα του δικτύου. Από τη σχέση αυτή μπορούμε να βρούμε τη μηχανική ισχύ, η οποία είναι:

ωm= 2π(1-s)f/p=2*π*(1-0,0195)50/4=76,969 rad/s
Pm= ωm  Τm= 76,969 rad/s *100=7696,9 W και
Pαπωλειών= 8596,9 W- Pm= Pαπωλειών= 8596,9 W- 7696,9=900 W.
_1332252499.unknown

_1338484365.vsd
4Ω


+


R


4Ω


6Ω



