Ηλεκτροτεχνία-Ηλεκτρονική

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού
Εξετάσεις Ιανουαρίου 2016 - Ομάδα Α

Θεωρία:

1. Αν το ρεύμα σε ένα ηλεκτρικό φορτίο είναι I=(6<-π/3) A και το ηλεκτρικό φορτίο περιέχει μόνο μία ωμική αντίσταση 10 Ω, ποια ή ποιες από τις παρακάτω είναι η χρονική παράσταση της τάσης;

(α) V=230
[image: image1.wmf]2

sin(ωt-π/3)
(β) V=60
[image: image2.wmf]2

sin(ωt-60)

(γ) V=(60<-π/3)

(δ) V=60sin(ωt-π/3)
(ε) V=60
[image: image3.wmf]2

sin(ωt-π/3)



























(2 μονάδες)
(β), (ε)
2. Για την προηγούμενη άσκηση, ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;




























(2 μονάδες)
(α) Η ενεργή ισχύς είναι ίση με τη φαινόμενη επί το συντελεστή ισχύος.
(β) Η άεργη ισχύς είναι ίση με τη φαινόμενη ισχύ.
(γ) Η άεργη ισχύς είναι μηδέν και η ενεργή θετική. 

(δ) Η ενεργή ισχύς είναι ίση με την άεργη ισχύ επί την εφαπτομένη της διαφοράς φάσης τάσης-ρεύματος.
(ε) Ο συντελεστής ισχύος είναι ένα








Σ, Λ, Σ, Λ, Σ
Ηλεκτροτεχνία-Ηλεκτρονική

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού
Εξετάσεις Ιανουαρίου 2016 - Ομάδα Α

Ασκήσεις:

1. Θεωρείστε το dc κύκλωμα του σχήματος.


[image: image4.wmf]R

40

Ω

4

Ω

+

6

Ω


Να βρεθεί η αντίσταση R, αν η τάση της πηγής είναι 50 V και το ολικό ρεύμα 5 Α.






















(3 μονάδες)
Οι αντιστάσεις 4 και 6 Ω έχουν συνολική αντίσταση 10 Ω. Παράλληλα με την 40 Ω μας κάνουν 40*10 / (40+10) = 8 Ω. Άρα η τάση στην 8 Ω είναι V=5*8 = 40 V. Η τάση στην άγνωστη αντίσταση R είναι VR=50-40=10 V.  Άρα η αντίσταση R είναι R=10 V/5 A=2 Ω. 

2. Σε μια βιομηχανία λειτουργούν οι παρακάτω καταναλωτές.

Ρ1 = 4 kW, 230 V, cosφ1 = 0.8 χωρητικός
Ρ2 = 5 kW, 230 V, cosφ2= 0.75 επαγωγικός
P3= 4 kW, 230 V, cosφ3 = 0.8 επαγωγικός
Τι αντιστάθμιση πρέπει να συνδεθεί παράλληλα με τους καταναλωτές, έτσι ώστε ο συνολικός συντελεστής ισχύος να γίνει cosφ = 1.














(3 μονάδες)

Αφού ο πρώτος και ο τρίτος καταναλωτής είναι αντίθετοι (έχουν ίδια αλλά ανάποδη άεργη ισχύ) χρειάζεται πυκνωτής για να αντισταθμίσει το δεύτερο. H γωνία του δεύτερου είναι φ2=41,4ο. Άρα ο πυκνωτής θα παράγει άεργη ισχύ Q= Q2=P2tanφ2=5*tan41,4=4,408  kVAr. 
_1332252499.unknown

_1338485008.vsd
R


+


40Ω


4Ω


6Ω



