Άσκηση 1

Ένας συνδρομητής ADSL έχει στο σπίτι του σύνδεση με ασύρματο δρομολογητή – router που διαθέτει 4 θύρες RJ45. Στη μια θύρα συνδέεται ο σταθερός υπολογιστής του, στη 2η το λάπτοπ του, ενώ ασύρματα ένα τάμπλετ, δύο κινητά και ένα άλλο λάπτοπ. Ο συνδρομητής αγόρασε ένα δικτυακό εκτυπωτή και θα τον συνδέσει στο δίκτυο. Να σχεδιάσετε το δίκτυο και να αποδώσετε τις κατάλληλες διευθύνσεις ΙΡ σε κάθε συσκευή δεδομένου ότι το υποδίκτυο είναι το 192.168.1.0 με μάσκα υποδικτύου 255.255.255.0. Πόσες ακόμη δικτυακές συσκευές είναι δυνατόν να συνδεθούν ταυτόχρονα μελλοντικά;

Άσκηση 2

Μια μικρή επιχείρηση στεγάζεται σε ένα χώρο 10x6 μ., χρησιμοποιεί 5 υπολογιστές και σύνδεση ADSL με δρομολογητή – router που διαθέτει 2 θύρες RJ45. Η επιχείρηση προτίθεται να δημιουργήσει ένα δίκτυο όπου θα συνδέσει τους 5 υπολογιστές της και θα προσθέσει επίσης ένα δικτυακό φωτοτυπικό μηχάνημα-εκτυπωτή και ένα file server όπου θα αποθηκεύονται και θα αντλούνται τα αρχεία της από τους υπαλλήλους της. Ακόμη σκοπεύει να εγκαταστήσει ένα ασύρματο σημείο πρόσβασης (access point) ώστε να δώσει ασύρματο ίντερνετ στους πελάτες της. Να σχεδιάσετε το δίκτυο και να αποδώσετε τις κατάλληλες διευθύνσεις ΙΡ σε κάθε συσκευή δεδομένου ότι το υποδίκτυο είναι το 192.168.1.0 με μάσκα υποδικτύου 255.255.255.0. Ποιες συσκευές πρέπει να αγοράσει η επιχείρηση; Πόσο θα της κοστίσει περίπου η παραπάνω εγκατάσταση; Πόσες ακόμη δικτυακές συσκευές είναι δυνατόν να συνδεθούν ταυτόχρονα μελλοντικά;