ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Εργασία 3: Μέτρηση θερμοκρασίας – pH – Αλκαλικότητας - ΛΥΣΗ

Θέμα 1.

Α)Με βάση τα αποτελέσματά σας να υπολογιστούν οι αλκαλικότητες για το κάθε δείγμα που αναλύσατε.

Λύση: Χρησιμοποιώντας τον παρακάτω τύπο υπολογίζετε τις αλκαλικότητες των δειγμάτων σας. 
Αλκαλικότητα=Vml διαλύματος Η2SO4×N διαλύματοςΗ2SO4 Vmlδείγματος×50.000

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!

- Αλκαλικότητα φαινολαφθαλεϊνης από την πρώτη κατανάλωση μέχρι από μως να γίνει άχρωμο.

- Αλκαλικότητα ηλιανθίνης το άθροισμα των καταναλώσεών σας.

Π.Χ.

Δείγμα 1:

P1=0

Τ1=5,5×0,1100×50.000→T1=275mgLCaCO3

Δείγμα 2:

P2=9,6×0,1100×50.000→P2=480mgLCaCO3

T2=(12+9,6)×0,1100×50.000→T2=1080mgLCaCO3

Β) Με βάση τον κατάλληλο πίνακα των σημειώσεων να υπολογίσετε τις συγκεντρώσεις των ιόντων στα οποία οφείλεται η αλκαλικότητα του κάθε δείγματος.

Δείγμα 1:

Από τον Πίνακα 4.3-2 (σελ. 89):

P=0 άρα [HCO3-]=Τ1=275 mg/l

Δείγμα 2:

Από τον Πίνακα 4.3-2 (σελ. 89):

P<T/2 άρα [CO32-]=2P=960 mg/l και [HCO3-]=T-2P=120 mg/l

Θέμα 2.

Α) Να υπολογίσετε το pH του τελικού διαλύματος που προκύπτει από την ανάμειξη 100 mL δ/τος HCl με pH=1 και 400 mL δ/τος HCl με Ph=3;

pH1=-log[H+]1 άρα C1=0,1 Μ

pH2=-log[H+]2 άρα C2=0,001 Μ

Ανάμειξη: n1+n2=n3 άρα C1*V1+C2*V2=C3*V3

0,1*0,1+0,001*0,4=C3*0,5

άρα C3=0,0208 M

HCl  → Cl- + H+

0.0208M     0.0208M

pH3=-logC3=1,68

Β) Διάλυμα HCl 0,1Μ και όγκου 20 mL αραιώνεται με νερό σε τελικό όγκο 2 L. Να βρεθεί το pH του αρχικού και του αραιωμένου διαλύματος.

Αραίωση: n1=n2άρα C1*V1=C2*V2

0,1*0,02=C2*2

άρα C2=0,001 M

pH2=-logC2=3

pH1=-logC1=1

Γ) 100 mL διαλύματος HCl 0,2 M αναμειγνύονται με 0,2 L διαλύματος NaOH 0,1 Μ. Ποιο είναι το pH του τελικού διαλύματος;

n1 = 0.1lt × 0.2M = 0,02mole

n2 = 0.2lt × 0.1M = 0,02mole

HCl    + NaOH  → NaCl + H2O

ΑΡΧ           0,02   0,02

ΑΝΤ/ΠΑΡ -0,02 -0,02      +0,02

ΤΕΛ               0          0       0,02 mol

Το υδατικό διάλυμα NaCl που προκύπτει είναι ουδέτερο διάλυμα άρα το pH=7

Δ) Να υπολογιστεί το pH υδατικού διαλύματος HCl με συγκεντρώσεις: 10-5 Μ, 10-8 Μ και 10-9 Μ.

HCl + H2O → Cl- + H+					Η2Ο + Η2Ο ↔  H+ + ΟΗ-

c M	          c	M  c M							 x M	x M

[H+]ολ=c + x

pH= -log[H+]ολ

Δ1: [H+]ολ=10-5+x ≈ 10-5 M άρα pH1=5

Δ2: [[H+]ολ=10-8+x ≈ 10-7M άρα pH2=7

Δ3: [[H+]ολ=10-8+x ≈ 10-7M άρα pH3=7

Στα διαλύματα Δ2 και Δ3 επικρατεί ο αυτοϊοντισμός του νερού γιατί η συγκέντρωση του ηλεκτρολύτη είναι πολύ μικρή και μάλιστα μικρότερη από 10-7 Μ.

Θέμα 3: α) Δώστε τα ονόματα των παρακάτω στοιχείων και ενώσεων:

| Χημικός Τύπος | Όνομα | Χημικός Τύπος | Όνομα |
| --- | --- | --- | --- |
| P | Φώσφορος | Pb | Μόλυβδος |
| NaCO3 | Ανθρακικό νάτριο | Cd | Κάδμιο |
| Ca 2+ | Ιόν ασβεστίου | Se | Σελήνιο |
| Mg2+ | Ιόν μαγνησίου | Cu | Χαλκός |
| Na+ | Ιόν νατρίου | Cr | Χρώμιο |
| K+ | Ιόν καλίου | Hg | Υδράργυρος |
| Fe2+ | Δισθενής σίδηρος | Ni | Νικέλιο |

β) Να συμπληρώσετε τις παρακάτω αντιδράσεις:

CO2(g)+ H2O →  H2CO3           					CO32- +  H2O → HCO3- + OH-

H2CO3 + H2O → HCO3- + H+					3 Cu + 4 HSO4 → 3 CuSO4 + 2 H2O + SO2

HCO3- + H2O → CO32- + H+					MnO2 + 4HCl→ MnCl2 + Cl2 + 2H2O

Θέμα 4:

Σε ένα βιολογικό καθαρισμό για την απομάκρυνση του αμμωνιακού αζώτου συντελείται η παρακάτω αντίδραση:

ΝΗ4+ + 3/2 O2 →  ΝΟ2- + 2Η+ + Η2Ο

Απάντηση:

Τα ιόντα υδρογόνου αντιδρούν με τα όξινα ανθρακικά ιόντα (HCO3-) του νερού και παράγεται διοξείδιο του άνθρακα σύμφωνα με την αντίδραση:

ΝΗ4+ + 3/2 O2 →  ΝΟ2- + 2Η+ + Η2Ο

1mol ΝΗ4+ που οξειδώνεται παράγει 2 mol Η+. Τα 18mg NH4-N αντιστοιχούν σε 18/14 =1,28mol. Επομένως παράγονται 2,56mol Η+.

H+ + HCO3- → CO2 + Η2Ο

Το 1mol Η+ χρειάζονται 1mol HCO3-  επομένως για να εξουδετερωθούν τα 2,56mol Η+  χρειάζονται 2,56 mol HCO3- για να εξουδετερωθούν . Η αλκαλικότητά που έχετε είναι 250mg/100(MB) = 2,5 mol. Άρα περισσεύουν 0,06mol Η+ στο λίτρο εννοείται που αντιστοιχούν σε μία μεταβολή pH=-log0.06=1,22

Αντίστοιχα και το Β ερώτημα.

Θέμα 5:

Επιλέξτε ένα εμφιαλωμένο νερό και αναφέρεται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του. Ποια η αλκαλικότητα φαινολοφθαλεΐνης και ποια η αλκαλικότητα ηλιανθίνης του νερού αυτού;

Νερό Κορπή

pH= 7,44

Αγωγιμότητα =472 μS/cm

Στερεό υπόλειμμα = 266 mg/L

Ολική σκληροτητα= 241 mg/L (CaCO3)

HCO3-=283,32 mg/L

Επειδή του pH<8,3 δεν έχω αλκαλικότητα φαινολοφαθαλεΐνης. Έχετε μόνο αλκαλικότητα ηλιανθίνης που αντιστοιχεί στη συγκέντρωση των όξινων ανθρακικών ιόντων σας.